## МИНЕСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора

Минздрава  России

____________________ С.И.Иванов

«______» _____________ 2002 г.

№_____________________

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Эрисан Дез» фирмы «Орион

Корпорейшн Нойро» (Финляндия) для целей дезинфекции

и предстерилизационной очистки

СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии по

дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по

МИБД, Д и ПКС Департамента

госсанэпиднадзора Минздрава

России академик РАМН

_________________________ М.Г.Шандала

«______» _________________ 2002 г.

Москва 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Эрисан Дез» фирмы «Орион

Корпорейшн Нойро» (Финляндия) для целей дезинфекции и

предстерилизационной очистки

Методические указания разработаны в ГУН Научно-исследовательском институте дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Федорова Л.С.,Пантелеева Л.Г.,Абрамова И.М.,Дьяков В.В., Заева Г.Н.,Рысина Т.З.,Закова И.М.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений,

работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имею-

щих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Средство «Эрисан Дез» представляет собой прозрачную бесцветную жидкость,хорошо смешивающуюся с водой. Содержит в качестве действующих веществ 9,5-10,5% дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС), 2,4-3,6%  N,N-бис (3-аминопропил) додециламина и другие компаненты. рН=10,6-11,6. Срок годности средства составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 7 суток.

Средство выпускается в пластмассовых флаконах емкостью 0,5 л. и  3 л.

  - Средство обладает антимикробной  активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза ), вирусов, грибов рода Кандида и дерматофитов.

Средство обладает моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани.

  - По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007- 76 средство относится к 3 классу умеренно- опасных веществ при введении в желудок и мало- опасных веществ – при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии летучих компонентов и при парентеральном введении. Средство оказывает местно-раздражающее действие на кожу и глаза, обладает слабым сенсибилизирующим действием. Растворы средства в концентрации 0,25-3% при однократном воздействии не оказывают местно-раздражающего действия и только при многократном  воздействии вызывают сухость кожи.

  - Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, посуды, ,предметов ухода за больными, игрушек ,изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной (включая туберкулез),вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), детских учреждениях, на предприятиях общественного питания,коммунальных объектах; для дезинфекции изделий медицинского назначения из резин, пластмасс, стекла, металлов (включая стоматологические инструменты и жесткие эндоскопы), а также для дезинфекции,совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения простой конфигурации,не имеющие замковых частей,каналов и полостей,при тех же инфекциях в ЛПУ.

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Растворы средства готовят в емкостях из любого материала, путем смешивания средства с водой в соответствии с расчетами,приведенными в табл. 1.

Таблица1

Приготовление рабочих растворов средства «Эрисан Дез»

| Концентрация рабочего раствора, % |  |  | Количество средства и воды (мл.), необходимые для приготовления рабочего раствора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 л. |  | 10 л |  |
| По препара- ту | По ЧАС | По амину | средство | вода | средство | вода |
| 0,25 | 0,025 | 0,007 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,5 | 0,05 | 0,015 | 5 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,1 | 0,03 | 10 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,2 | 0,06 | 20 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,3 | 0,09 | 30 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 5,0 | 0,5 | 0,15 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

3.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЭРИСАН ДЕЗ»

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования,посуды,изделий медицинского назначения ( включая стоматологические инструменты  и жесткие эндоскопы ),предметов ухода за больными, игрушек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез),вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии, а также для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, не имеющих замковых частей,каналов или полостей, в лечебно-профилактических учреждениях.

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания,замачивания, погружения..Режимы дезинфекции объектов представлены в таблицах 2-4.

3.3.Поверхности в помещениях (пол,стены, жесткую мебель и пр.) протирают ветошью,смоченной в растворе средства, из расчета 100 мл. на 1м2.  Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью,смоченной в растворе или чистят щеткой.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л. на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 5 минут.

3.5.Предметы ухода за больными полностью погружают в дезинфицирующий раствор. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 5 минут.

3.6.Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, проводят  в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях,закрывающихся крышкой.

3.7.Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят по режимам,указанным в таблицах 2-4. Изделия погружают в рабочий раствор в разобранном виде сразу после их использования у пациента. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время выдержки в растворе каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок ) раствором. Уровень раствора средства над изделиями должен быть не менее 1 см.

При дезинфекции эндоскопов используют технологиию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции, и стерилизации эндоскопов» ( №  15-6/33 от  17.07.90г.).

После дезинфекции изделия медицинского назначения из стекла и металлов промывают водой в течение 5 минут, а из резин, пластмасс и изделия сложной конфигурации – в течение 10 мин.

3.8. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, не имеющих замковых частей, каналов или полостей, проводят по режимам, указанным в табл. 5.

### ТТаблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Эрисан Дез»

при вирусных и бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концен - трация рабочего раствора, ( по пре- парату), % | Время обеззара- живания, мин. |  | Способ обеззара - живания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирус- ные | Бактери- альные |  |
| Поверхности в помеще- ниях, жесткая мебель | 0,25 0,5 1,0 | - - 60 | 60 30 | Протирание |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 1,0 | 60 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин, стекла (в том числе вращающиеся стоматологические инстру- менты) | 1,0 | 60 | 60 | Погружение |
| Иглы инъекционные и экстракционные щипцы | 3,0 | 30 | 30 | Погружение |
| Эндоскопы жесткие | 3,0 | 15 | 15 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 0,5 | -- 60 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 120 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 60 | 60 | Двукратное протирание |

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Эрисан Дез»

при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, Мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхность в помещениях, жесткая мебель | 2,0 | 30 | Протирание |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 2,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 120 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из стекла,пластмасс, резин, металлов | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Иглы инъекционные, Микропипетки | 3,0 | 60 | Погружение |
| Стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся экстракционные щипцы | 2,0 5,0 | 60 60 | Погружение |
| Эндоскопы жесткие | 3,0 | 15 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание |

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Эрисан Дез»

при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация растворов (по препарату), % | Время обеззараживания мин. |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | Дермато- фитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 2,0 | 30 -- | -- 30 | Протирание |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 1,0 2,0 | 60 30 | -- 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, стекла, резин, пластмасс Иглы инъекционные, микропипетки | 1,0 2,0 3,0 5,0 | 60 30 60 -- | 60 60 -- 60 | Погружение |
| Стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся экстракционные щипцы | 1,0 3,0 | 60 60 | -- | Погружение |
| Жесткие эндоскопы | 3,0 | 15 | -- | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 15 | -- | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 120 | -- | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 | 30 -- | -- 60 | Двукратное протирание |

Таблица 5

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой

изделий медицинского назначения (включая стоматологические, в том

числе вращающиеся инструменты) не имеющие замковых частей, каналов или полостей растворами  средства «Эрисан Дез»*

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0 С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 1,0** или 2,0*** | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки | В соответствии с концентрацией раствора, используемого на этапе замачивания | То же | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется |  | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания:  * Режимы обработки не распространяются на эндоскопы и инструменты к ним;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфек-

ция при вирусных, бактериальных ( кроме туберкулеза) инфекциях и кандидозах;

*** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их  дезинфекция  при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук

резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания

можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.4. Посуду после обработки средством следует промыть проточной водой с помощью ерша или губки, промывая каждый объект не менее 5 мин.

4.5. Изделия медицинского назначения из стекла и металлов после дезинфекции промывают проточной водой в течение 5 мин.,а из пластмасс, резин и изделия сложной конфигурации – в течение 10 мин.

4.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.При попадании средства на кожу его необходимо смыть водой с мылом.

5.2. При попадания средства в глаза их следует немедленно промыть под струей воды в течение 10-15 минут,при появлении гиперемии закапать  30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10 – 20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. Ингаляционное отравление мало вероятно вследствие низкой летучести средства.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Средство  «ЭРИСАН ДЕЗ»  контролируют по следующим  показателям:

| Внешний вид - | Прозрачная жидкость |
| --- | --- |
| Плотность при 200 С , г / см 3 | 0,990-1,000 |
| Показатель активности водородных ионов, рН при 25 0 С | 11,1 + /- 0,5 |
| Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида, % | 10,0 +/- 0,5 |

Методики предназначены только для контрольных исследований средства «Эрисан Дез»

6.2. Внешний вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

6.3. Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.- 73 гравиметрическим методом.

6.4. Измерение показателя активности водородных ионов, рН проводят по ГОСТ Р 50550.-93

потенциометрическим методом.

6.5. Измерение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС)проводят методом

двухфазного титрования с индикатором бромфеноловым синим.

6.5.1. Оборудование,реактивы,растворы.

Весы лабораторные общего назначения

Бюретка

Цилиндры мерные

Колбы мерные, колбы конические

Пипетки

Хлороформ квалификации «ч»

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ТУ  6-09-64-75 или Merck 12533

Натрий сернокислый (сульфат натрия безводный), «ч»

Натрий углекислый ГОСТ  83-79,

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, ТУ  6-09-311-70,

Вода дистиллированная

Раствор для титрования – 0,004 н раствор натрия додецилсульфата -0,24 г додецилсульфата натрия            (96,0% чистоты) растворяют в воде и переносят в мерную колбу на 200 см3

Бромфеноловый синий : 0,1 г индикатора растворяют в 100 см3 воды.

Буферный раствор рН=11 : 100  г  натрия сернокислого и  7 г. натрия углекислого

растворяют в 1000 см3  воды.

6.5.2. Проведение анализа

Навеску средства массой 2,0 г переносят в мерную колбу на  100 см3  доводят водой  до метки и тщательно перемешивают – раствор 1.

5 см3  (а) раствора  1 вносят в цилиндр или коническую колбу (можно использовать мерную        колбу), прибавляют 20 см3  хлороформа, 25 см3  буферного раствора  и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего,закрывают пробкой и тщательно встряхивают.Титруют 0,004 н раствором додецилсульфата натрия до появления отчетливого фиолетового окрашивания в верхней водяной фазе; при титровании пробу интенсивно перемешивают (окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы).

6.5.3. Обработка результатов

# V х 0,001448 х 100

X= ----------------------------------------- х  100

m х  a

где  V – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3  ;

0,001448-масса дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая  1 см3   раствора

натрия додецилсульфата концентрации точно С (С12 Н25 SO4 Na ) = 0,004 мг-экв/см3 (0,004 н ), г ;

m-масса средства, г;

а-объем пробы, отобранной для титрования, см3  ( 5 см3 ).

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных

определений,абсолютное расхождение между которыми не превышает расхождение равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения плюс-минус 8%

при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.

«СОГЛАСОВАНО»

по поручению фирмы

«Орион Корпорейшн Нойро»

(Финляндия)