ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Соната»

(ООО «Уралхимфарм-плюс», Россия)

в лечебно-профилактических учреждениях

Москва 2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Соната» (ООО «Уралхимфарм-плюс», Россия) в лечебно-профилактических учреждениях.

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России и ООО «Уралхимфарм-плюс».

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С, Цвирова И.М., Панкратова Г.П., Белова А.С, Сукиасян А.Н. (НИИД), Михайлова Н.Б. (ООО «Уралхимфарм-плюс»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Соната» представляет собой прозрачную от бесцветного до желтого цвета жидкость. В качестве действующего вещества (ДВ) содержит полигескаметиленгуанидин гидрохлорид- 15 %. Кроме того, в состав средства входят моноэтаноламин, бутилцеллозольв, синтанол-АЛМ-10 и др, рН средства- 9,9 ± 0,5.

Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя - 3 года. Срок хранения рабочих растворов - 14 суток.

Средство выпускается в полиэтиленовых бутылках вместимостью 1 л или канистрах вместимостью 5 и 10 л.

1.2. Средство «Соната» обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза, палочки брюшного тифа), фунгицидной (в отношении грибов родов Candida, Trichophyton, Aspergillus) и вирулицидной (в отношении вирусов гриппа, герпеса, аденовирусов, ВИЧ, парентеральных и энтеральных гепатитов и возбудителей атипичной пневмонии) активностью, а так же пролонгированным действием в течение 30 дней.

1.3. Средство «Соната» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; умеренно опасно в виде паров при ингаляционном воздействии; оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и умеренное - на слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при многократных воздействиях вызывают сухость кожи, при ингаляционном воздействии не вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

1.4. Средство «Соната» предназначено к применению в лечебно-профилактических учреждения для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, посуды, белья, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией, санитарного транспорта при инфекциях бактериальной (включая туберкулез, брюшной тиф), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, проведения генеральных уборок. Кроме того, средство может быть использовано для обработки поверхностей в помещениях в целях борьбы с плесневыми грибами.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждений эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора (%) по |  | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,25 | 0,0375 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,5 | 0,075 | 5,0 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,15 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,3 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 2,5 | 0,375 | 25 | 975 | 250 | 9750 |
| 3,0 | 0,45 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 5,0 | 0,75 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 20,0 | 3,0 | 200 | 800 | 2000 | 8000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства «Соната» применяют для обеззараживания  поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, посуды, белья, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, замачивания, погружения.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, подлокотники и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода средства при протирании - 100 мл/м2.

В связи с тем, что средство «Соната» образует на поверхностях пленку, которая длительно (в течение 30 дней) сохраняет бактерицидные свойства, поверхности в помещениях - стены, двери, мебель (кроме пола), можно обрабатывать раствором средства 1 раз в 7 дней. В этом случае ежедневную влажную уборку помещений - стен, дверей, мебели, проводят водой комнатной температуры без применения мыла и моющих средств (во избежание смывания пленки).

Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени 20% раствором средства, затем обрабатывают раствором такой же концентрации еще раз. Время дезинфекционной выдержки составляет 180 мин; для предотвращения роста плесени обработку поверхностей проводят 20% раствором средства 1 раз в месяц.

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша при норме расхода рабочего раствора - 150 мл/м2. Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.

По окончании дезинфекционной выдержки санитарно-техническое оборудование промывают водой.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в емкость с раствором средства при норме расхода 2 л на 1 комплект. После дезинфекции посуду сразу же, не допуская подсушивания, промывают теплой проточной водой с помощью ерша или щетки в течение 5 мин.

3.5. Изделия медицинского назначения однократного применения полностью погружают в раствор средства, заполняя им полости и каналы, оставляют на время дезинфекционной выдержки; обеззараженные изделия подлежат утилизации.

3.6. Белье замачивают в ёмкости с раствором средства при норме расхода 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе - 5 л на 1 кг сухого белья). По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.7. Предметы ухода за больными полностью погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства, по окончании дезинфекционной выдержки их промывают теплой проточной водой в течение 5 мин.

3.8. Уборочный инвентарь (ветошь) погружают или замачивают в растворе средства, после

дезинфекции стирают и высушивают.

3.9. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленным в табл. 2.

3.10. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Соната»   приведены в табл. 2-6. Генеральные уборки в помещениях проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 7.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Соната» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора(по преп), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,25 | 30 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 60 30 | Замачивание с последующей стиркой |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 90 | Замачивание с послед. стиркой |
| Предметы ухода за больными * | 0,25 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 30 | Протирание |
| Уборочный инвентарь (ветошь) | 2,0 | 90 | Погружение замачивание |

Примечание: * дезинфекцию объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, проводить по режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях.

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Соната» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора(по преп.,% | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,0 3,0 | 90 60 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,5 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 90 60 | Замачивание с последующей стиркой |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 | 120 | Замачивание с последующей стиркой |
| Предметы ухода за больными | 3,0 2,0 5,0 | 60 120 60 | Протирание Погружение |
| Изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 3,0 | 90 60 | Протирание |
| Уборочный инвентарь (ветошь) | 5,0 | 120 | Погружение замачивание |

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Соната» при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора(по препарату),% | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,0 | 60 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 120 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание с последующей стиркой |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 120 | Замачивание с последующей стиркой |
| Изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 120 | Протирание или погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание |
| Уборочный инвентарь (ветошь) | 3,0 | 120 | Погружение (замачивание) |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Соната» при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по преп.)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 2,0 | 60 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 120 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание с последующей стиркой |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 5,0 | 60 30 | Замачивание с последующей стиркой |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание |
| Уборочный инвентарь (ветошь) | 3,0 5,0 | 60 30 | Погружение (замачивание) |

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Соната» при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора(по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,0 | 90 | Протирание |
| Резиновые коврики | 3,0 5,0 | 90 60 | Протирание или погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание с последующей стиркой |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 | 60 | Замачивание с последующей стиркой |
| Предметы ухода за больными | 2.0 5,0 | 90 30 | Протирание или погружение |
| Изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 | 90 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2.0 | 90 | Протирание |
| Уборочный инвентарь (ветошь) | 5,0 | 60 | Погружение (замачивание) |

Таблица 7

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

.

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинет, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты* лаборатории | 1,0 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 2.0 3,0 | 90 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения** | - | - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,0 | 90 | Протирание |

Примечание * - родильные дома, отделения для новорожденных, детские соматические отделения.

**- генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3.Обработку поверхностей способом протирания растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.2. При попадании средства в глаза следует промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости следует обратиться к окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшим несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Дезинфицирующее средство «Соната» контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С, водородный показатель (рН) и массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.

В приводимой ниже таблице представлены контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

Таблица 8

Показатели качества дезинфицирующего средства «Соната»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета |
| 2 | Запах | Специфический |
| 3 | Плотность при 20○ С, г/см | 1,030 ± 0,005 |
| 4 | Показатель преломления при 20 ○ С | 1,386 ± 0,005 |
| 5 | Водородный показатель (рН) | 9,9 ± 0,5 |
| 6 | Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, % | 15±1 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха

6.2.1. Внешний вид  средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

6.2.2. Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение плотности при 20○ С

Плотность при 20°С определяют по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности» с помощью пикнометра или ареометра.

6.4. Определение показателя преломления при 20°С

Показатель преломления при 20°С измеряют рефрактометрически в соответствии с ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.5. Определение водородного показателя (рН)

Измерение водородного показателя средства проводят потенциометрическим методом в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

6.6. Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 6.6.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные любой марки, обеспечивающие измерение массы с погрешностью не более 0,0002 г.

Фотоколориметр КФК-2 или другой марки с аналогичными метрологическими характеристиками.

Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770-90

Стандартный образец полигексаметиленгуанидин гидрохлорида ОСО-ИЭТП с содержанием основного вещества не менее 99,0%.

Эозин Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73; водный раствор с массовой долей 0,05%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.2.	Подготовка к анализу

6.6.2.1. Приготовление раствора красителя (эозина Н)

Раствор красителя готовят растворением 50 мг эозина Н в 100 см3 дистиллированной воды. Используют свежеприготовленный раствор.

6.6.2.2. Приготовление основного градуировочного раствора

Навеску стандартного образца полигексаметиленгуанидин гидрохлорида массой 0,100 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в объеме воды, доведенном до метки. Затем 1 см3 полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем воды дистиллированной водой до метки.

1 см3 такого раствора содержит 10 мкг полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.

6.6.3.	Построение калибровочного графика

Из основного градуировочного раствора готовят рабочие градуировочные растворы. Рабочие градуировочные растворы с концентрациями 1, 2, 3 и 4 мкг/см3 готовят внесением в мерные колбы вместимостью 25 см3 1, 2, 3 и 4 см3 основного градуировочного раствора. К ним прибавляют дистиллированную воду до 10 см3, т.е. 9, 8, 7 и 6 см3 соответственно.

К 10 см3 приготовленных рабочих градуировочных растворов прибавляют по 1 см3 раствора эозина Н и объем содержимого колб доводят до метки дистиллированной водой. После перемешивания все эти растворы фотометрируют относительно образца сравнения.

Образец сравнения, готовят прибавлением к 10 см3 дистиллированной воды 1 см3 раствора эозина Н с последующим доведением объема дистиллированной водой до 25 см3. Концентрация полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в фотометрируемых градуировочных образцах - 0,4, 0,8, 1,2 и 1,6мкг/см3.

Определение оптической плотности выполняют через 5-7 минут после внесения в пробу красителя при длине волны 540 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм.

С использованием результатов фотометрирования рабочих градуировочных растворов строят калибровочный график, на оси абсцисс которого откладывают значения концентраций, на оси ординат - величины оптической плотности. График прямолинеен в интервале концентраций от 0,4 мкг/см3 до 1,6 мкг/см3.

6.6.4.	Проведение анализа

Навеску анализируемого средства от 0,10 г до 0,20 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки (раствор 1).

1 мл раствора 1 вносят в мерную колбу вместимостью 100 см и доводят объем водой до метки (раствор 2).

10 см3 раствора 2 переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3 прибавляют 1 см3 раствора эозина Н, доводят объем водой до метки и через 5-7 минут определяют оптическую плотность относительно образца сравнения, приготовление которого описано в п. 5.5.3. По калибровочному графику находят концентрацию полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в анализируемых пробах.

Для повышения точности процедуры построение калибровочного графика и определение оптической плотности растворов анализируемого образца проводят параллельно.

6.6.5. Обработка результатов

Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

где С - содержание полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, обнаруженное по

калибровочному   графику в фотометрируемой    пробе   средства, мкг/см3;

Р - разведение, равное 25000;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,4 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4,0 % при доверительной вероятности 0,95.

7.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки с соблюдением правил, действующих на каждом виде транспорта.

- Хранить средство в сухих крытых складских помещениях в герметично закрытой таре отдельно от лекарственных средств в местах, недоступных детям при температуре окружающей среды от 0 до плюс 35 °С.

- При случайной утечке средства его следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь), собрать и направить на утилизацию.

При уборке пролившегося средства персоналу следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.