МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «СТЕРИЛЛИУМ»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия

Москва, 2001г.

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «СТЕРИЛЛИУМ»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия,

на предприятиях молочной промышленности.

Разработаны сотрудниками НИИ молочной промышленности и сотрудниками фирмы «Боде Хеми Гмбх и Ко».

Физико-химические методы контроля качества средства представлены фирмой-производителем.

Предназначены для персонала молочной отрасли промышленности, работников дезинфекционных станций и центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Общие сведения

1.1. «Стериллиум» представляет собой готовое к применению средство в форме прозрачной жидкости светло-синего цвета со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит: пропанол-2, (45%) пропанол-1 (30%) и  четвертично-аммониевое соединение (0,2%).

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью по 100, 350, 500, 1000 мл и в канистрах емкостью 5 литров. Срок годности средства 5 лет с даты изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций), микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида и Трихофитон, вирусов герпеса, гепатита В, ВИЧ и ротавирусов.

1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений: ЛД 50 более 10000 и 5000 мг/кг соответственно. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения  не выявлены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием при попадании на слизистые оболочки глаза.

1.4. Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук персонала на предприятиях молочной промышленности.

2. Способ применения

2.1. Общие требования: Препарат для дезинфекции рук "Стериллиум" применяется согласно санитарных  требований к личной гигиене работников предприятий молочной промышленности перед началом работы и после каждого перерыва в работе, при переходе от одной операции к другой с различными видами продукции, а так же после соприкосновения с загрязненными предметами, смены операций с механизмами и приспособлениями.

2.2. После посещения санитарных комнат и выхода за территорию цеха, необходимо вымыть руки

до надевания санитарной одежды и обрабатывать руки препаратом на рабочем месте, непосредственно перед тем, как  приступить к работе без предварительного мытья рук.

2.3. Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 2 мл средства и втирают его в кожу до высыхания, но не менее  30 сек. Для профилактики туберкулеза обработку проводят дважды. Для профилактики вирусных инфекций (герпес, гепатит В, ВИЧ и ротавирусов) средство наносят по 3 мл двукратно. Общее время обработки – 3 мин.

2.4. Бактериологический контроль за чистотой рук работников проводит производственная лаборатория (не реже 3 раз в месяц). Для контроля применяется йодокрахмальная проба.

2.5. Препарат может поставляться с настенными и настольными дозаторами, позволяющими извлекать необходимое количество непосредственно на рабочем месте работника предприятия.

3.Меры предосторожности и первой помощи

3.1. Препарат не токсичен в малых дозах, возможно применение при последующем контакте с продуктами питания, относится к 4-му классу малоопасных соединений.

3.2. Средство используется только для наружного применения.

3.3. При случайном отравлении через рот обильно промыть желудок, водой комнатной температуры, вызывая рвоту, затем принять 1-2 стакана воды с добавлением адсорбента (10-12 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды), обеспечить покой и тепло.

3.4. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия (альбуцида).

3.5. Хранить отдельно от лекарств при температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.

3.6. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

3.7. Не использовать по истечении срока годности.

3.8. Препарат не токсичен в малых дозах, при соприкосновении с продукцией, относится к 4-му классу малоопасных соединений.

4. Физико-химические и аналитические методы контроля качества

4.1. Спецификация .

Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в таблице:

# Показатели качества дезинфицирующего средства «Стериллиум»

Таблица

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-синего цвета |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,847 – 0,855 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,376 – 1,381 |
| Массовая доля мецетроний этилсульфата, % | 0,18 – 0,20 |
| Массовая доля пропанола-2 | 43,0 – 47,0 |
| Массовая доля пропанола-1 | 28,5 – 31,5 |

4.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

4.3. Определение плотности при 20°С.

Плотность при 20°С измеряют с помощью ареометра по ГОСТ 18995.1-73 «продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

4.4. Определение показателя преломления при 20°С.

Показатель преломления при 20°С определяют рефрактометрически согласно Государственной Фармакопеи СССР XI издания (выпуск 1, с.29).

4.5. Определение массовой доли мецетроний этилсульфата.

4.5.1. Оборудование, реактивы и растворы:

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- Бюретка вместимостью 25 см³;

- Колбы мерные вместимостью 100 см³;

- Колба Кн вместимостью 250 см³ со шлифованной пробкой;

- Пипетки вместимостью 1, 2, 5 см³;

- Цилиндры вместимостью 25, 50 100 см³;

- Додецилсульфат натрия х.ч.;

- Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

- Эозин;

- Метиленовй голубой;

- Кислота уксусная х.ч.;

- Спирт этиловый ректификованный технический;

- Хлороформ х.ч.;

- Кислота серная х.ч.;

- Вода дистиллированная.

4.5.2. Подготовка к анализу

4.5.2.1. Приготовление 0,004 н. Водного раствора додецилсульфата натрия;

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см³ с добавлением объема воды до метки.

4.5.2.2. Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см³ воды, прибавляют 0,5 см³ уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см³ и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см³ воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см³ концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешенного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

4.5.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. Раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см³ дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см³).

К 5 см³ или 10 см³ раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15 см³ хлороформа, 2 см³ раствора смешанного индикатора и 30 см³ воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

4.5.3. Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства от 6,0 до  9,0 г., взятую с точностью до 0,0002 г., количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 1 см³ раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см³ хлороформа, 2 см³ смешанного индикатора и 30 см³ дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

4.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю мецетроний этилсульфата (Х) в процентах вычисляют по формуле:

Х =       0,00169*V * К * 100 * 100

m * V

где 0,00169 – масса мецетроний этилсульфата, соответствующая 1 см³ раствора додецилсульфата натрия концентрацию точно С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм³ (0,004н), г;

V – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С(С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм³ (0,004н), равный 1 см³;

К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С(С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм³ (0,004н);

100 – разведение навески;

V - объем раствора средства Стериллиум, израсходованный на титрование, см³;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,005%

4.6. Измерение массовой доли пропанола-1 и пропанола-2.

Методика измерения массовой доли пропанола-1 и пропанола-2 основана на методе капиллярной газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изотермическим хроматографированием раствора пробы и количественной оценке методом внутреннего стандарта.

4.6.1. Средства измерения. Оборудование:

- аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, капиллярной колонкой, компьютерной системой сбора и обработки хроматографических данных;

- хроматографическая колонка длиной 50м., внутренним диаметром 0,32 мм., покрытая Карбоваксом 400 с толщиной слоя 0,2 мкм.;

- весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- микрошприц вместимостью 1 мкл.;

- колбы вместимостью 50, 250 см³.

4.6.2. Реактивы.

- пропанол-2, ч.д.а. – аналитический стандарт;

- пропанол-1, ч.д.а. – аналитический стандарт;

- ацетонитрил, ч.д.а. – внутренний стандарт;

- вода дистиллированная;

- гелий газообразный;

- водород газообразный;

- воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

4.6.3. Растворы

- Приготовление основного градуированного раствора;

В колбу вместимостью 250 см³ помещают 30,2 г пропанола-1 45,1 г пропанола-2 и 24,7 г воды, взвешенных с аналитической точностью и тщательно перемешивают.

Приготовленный раствор в герметичном состоянии может сохранятся в течение 15 месяцев.

- Приготовление рабочего градуировочного раствора с внутренним стандартом:

В колбу вместимостью 25 см³ помещают 6 г ацетонитрила в качестве внутреннего стандарта, взвешенного с аналитической точностью, добавляют до метки основной градуировочный раствор и определяют точный вес. После перемешивания рабочий градуировочный раствор хроматографируют. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика ацетонитрила и определяемых спиртов в рабочем градуировочном растворе.

- газ-носитель азот (или гелий);

- давление на входе колонки 2,1 бар;

- температура колонки 60˚С; испарителя 250˚С; детектора 270˚С;

- объем вводимой дозы 0,2 мкл.

Примерное время удерживания: 2-пропанол 5,9 мин., ацетонитрил 6,6 мин., 1-пропанол 8,1 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высота хроматографических пиков составляла 80-90% полной шкалы.

4.6.5. Выполнение измерений.

В мерную колбу вместимостью 25 см³ помещают 6 г ацетонитрила в качестве внутреннего стандарта, взвешенного с аналитической точностью, добавляют до метки испытуемый образец и определяют точный вес. После перемешивания раствор хроматографируют. Из полученных хроматограмм опреденляют площадь хроматографического пика ацетонитрила и каждого из определяемых спиртов.

4.6.6. Обработка результатов измерений.

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К для каждого из определяемых спиртов по формуле:

К¡ = М¡ / Мвн.ст.

S¡ / S вн.ст.

Где:

S¡ - площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в рабочем градуировочном растворе;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика ацетонитрила (внутреннего стандарта) в рабочем градуировочном растворе;

М¡ - массовая доля i-го определяемого спирта в основном градуировочном растворе, %;

Мвн.ст. – массовая доля ацетонитрила в рабочем градуировочном растворе, %.

Массовую долю i-го определяемого спирта (Х, %) вычисляют по формуле:

Х¡ = К¡*S¡*Мвн.ст.

Sвн.ст.

Где:

S¡ - площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в испытуемом растворе;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика ацетонитрила (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

Мвн.ст. – массовая доля ацетонитрила, внесенного в испытуемую пробу, %;

К¡ - относительный градуировочный коэффициент для i-го определяемого спирта.

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.