ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства для дезинфекции

«ХЛОРДЕЗ» производства ООО «Полисепт», Россия

Авторы: Стрельников И.И., Сергеюк Н.П. (ИЛЦ ГУП МГЦД), Хильченко О.М. 
(ООО «Полисепт»)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Дезинфицирующее средство «ХЛОРДЕЗ» представляет собой таблетки массой 2,7 г и гранулы белого цвета со слабым запахом хлора, содержащие в качестве действующего вещества 99,7% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Содержание активного хлора в средстве 58%. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 г активного хлора. Упаковка: таблетки - полиэтиленовые банки 300 таблеток, гранулы -  полиэтиленовые банки 1 кг либо любая другая расфасовка по требованию заказчика.

Срок годности средства (таблетки и гранулы) в невскрытой упаковке производителя – 3 года. Срок годности рабочих растворов средства -  3 суток.

Средство хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачные, имеют запах хлора. Для сочетания процесса дезинфекции и мойки к растворам препарата возможно добавление моющих средств, разрешенных для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин и пластмасс. Обладают отбеливающим действием, существенно не изменяют цвет тканей.

1.2. Средство «ХЛОРДЕЗ» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита),  патогенных грибов рода Кандида и дерматофитов.

1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «ХЛОРДЕЗ» относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием.

Растворы средства в концентрации выше 0,1% активного хлора вызывают раздражение органов дыхания.

ПДК в.р.з. – 1 мг/м3. ПДКат.м.м. – максимально разовая 0,1 мг/м3, средне-суточная – 0,03 мг/м3.

1.4. Дезинфицирующее средство «ХЛОРДЕЗ» предназначено:

в виде таблеток и гранул - для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарного транспорта, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, изделий медицинского назначения, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря, медицинских отходов при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии; для проведения генеральных уборок; для профилактической и заключительной дезинфекции в детских учреждениях, на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, бассейны, бани, прачечные, спорткомплексы, парикмахерские и др.), учреждениях социальной сферы, пенитенциарных учреждениях, промышленных рынках и предприятиях общественного питания;

в виде гранул – для дезинфекции жидких выделений (кроме мочи), крови, сыворотки и других биологических жидкостей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии в лечебно-профилактических учреждениях, бактериологических и клинических лабораториях, станциях переливания крови, машинах  скорой медицинской помощи.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства «ХЛОРДЕЗ» готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем растворения необходимого количества средства в водопроводной воде (путем легкого помешивания).

2.2. Для приготовления рабочего раствора определенное количество таблеток (шт.) или требуемое количество гранул (г) растворяют в водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства «ХЛОРДЕЗ»

из таблеток

| Содержание активного хлора, % | Количество таблеток(шт.), необходимое для приготовления рабочего раствора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 л | 10 л | 20 л |
| 0,015 | – | 1 | 2 |
| 0,03 | 1 | 2 | 4 |
| 0,06 | 2 | 4 | 8 |
| 0,1 | – | 7 | 14 |
| 0,2 | 7 | 14 | 28 |
| 0,3 | 10 | 20 | 40 |

Таблица 2.

Приготовление рабочих растворов средства «ХЛОРДЕЗ» из гранул

| Концентрация раствора по активному хлору, % | Количество гранул, необходимое для приготовления рабочего раствора, г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л | 5 л | 10 л | 20 л |
| 0,015 | 0,27 | 1,35 | 2,7 | 5,4 |
| 0,03 | 0,54 | 2,7 | 5,4 | 10,8 |
| 0,06 | 1,08 | 5,4 | 10,8 | 21,6 |
| 0,1 | 1,8 | 9,0 | 18,0 | 36,0 |
| 0,2 | 3,6 | 18,0 | 36,0 | 72,0 |
| 0,3 | 5,4 | 27,0 | 54,0 | 108,0 |

Примечание: для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов те же количества средства растворяют в 0,5% растворах моющих средств (50 грамм моющего средства на 10 литров воды).

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ХЛОРДЕЗ»

3.1. Рабочие растворы средства «ХЛОРДЕЗ» применяются для дезинфекции в соответствии с п.1.4. настоящей инструкции способами протирания, орошения, замачивания и погружения в растворы средства по режимам, указанным в таблицах 3-7.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл/м2, или орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта, или 150 мл на мл/м2 – при использовании распылителя типа «Квазар». Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. После дезинфекции помещение проветривают.

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, по окончании дезинфекции его промывают водой. Норма расхода раствора средства при однократной обработке поверхностей способом протирания составляет 100 мл/м2 поверхности. При обработке санитарно-технического оборудования способом орошения норма расхода рабочего раствора средства составляет 150 или 300 мл/м2 поверхности на одну обработку в зависимости от вида распылителя (см.п.3.2).

3.4. Белье последовательно вещь за вещью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 4 л/кг сухого белья (при туберкулезе – 5 л/кг сухого белья). По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.5. Посуду лабораторную и столовую (освобожденную от остатков пищи) полностью погружают в раствор средства из расчета 2 л на комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора не менее 5 минут.

3.6. Предметы ухода за больными, игрушки погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают водой до исчезновения запаха хлора не менее 3 минут, для изделий из резин и пластмасс не менее 5 минут.

3.7. При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в рабочий раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий. После дезинфекции изделия тщательно промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора не менее 3 минут, для изделий из резин и пластмасс не менее 5 минут.

3.8. Жидкие выделения (кроме мочи), кровь, плазму, другие биологические жидкости, находящиеся на поверхности, засыпают гранулами средства «ХЛОРДЕЗ». После полного впитывания жидкости, гранулы собирают в отдельную емкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил противоэпидемиологической безопасности (перчатки, фартук). Собранные в отдельной емкости или одноразовом пакете гранулы через 60 минут утилизируют. Поверхность, на которой находились выделения, протирают 0,06% раствором средства «ХЛОРДЕЗ».

3.9. Дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочных материалов, одноразового белья проводят по режимам, указанным в табл. 6, с последующей их утилизацией.

3.10. В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах, дезинфекцию проводят по режимам для дерматофитий, указанным в табл.5.

3.11. В гостиницах, общежитиях, клубах, предприятиях общественного питания, пенитенциарных учреждениях, промышленных рынках дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл. 3.

3.10. Санитарный транспорт после перевозки инфекционного больного дезинфицируют по режимам соответствующей инфекции. Регулярную профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленным в табл.3.

3.12. При проведении генеральных уборок в ЛПУ, детских и образовательных учреждениях используют режимы, указанные в таблице 7.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ХЛОРДЕЗ» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззара-живания, мин. | Способ обезза-раживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт, автотранспорт для перевозки продуктов* | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание* |
|  | 0,03 | 60 | Орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,1 | 120 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,03 | 60 | Погружение, протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование* | 0,03 0,06 | 120 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь* | 0,2 0,3 | 120 60 | Замачивание |

*) к рабочим растворам добавляют 0,5% моющего средства

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ХЛОРДЕЗ» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззаражи-вания, мин. | Способ обезза-раживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт | 0,06 0,1 | 90 60 | Протирание* |
|  | 0,1 | 60 | Орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 0,3 | 60 45 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 0,3 | 60 45 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,3 | 180 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,2 | 45 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 0,1 | 30 15 | Погружение, протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт * | 0,1 0,2 | 90 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь * | 0,2 | 120 | Замачивание |

*) к рабочим растворам добавляют 0,5% моющего средства

Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ХЛОРДЕЗ» при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. |  | Способ обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидо- зы | Дермато- фитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт* | 0,1 0,06 | 30 60 | 30 60 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 30 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | – | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 150 | – | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,2 | 30 | 60 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,06 | 60 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 60 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,1 | 30 | 60 | Погружение, протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,1 | 60 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Резиновые коврики | 0,1 | - | 120 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь * | 0,2 | 60 | 120 | Замачивание |

*) к рабочим растворам добавляют 0,5% моющего средства

Таблица 6

Режимы обеззараживания медицинских отходов растворами средства «ХЛОРДЕЗ» при инфекциях различной этиологии

| Объект обеззараживания |  | Вид инфекции | Режим обработки |  | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Концентрация рабочего раствора (активному хлору), % | Время обеззаражи-вания, мин |  |
| Медицинские отходы | изделия медицинского назначения однократного применения | Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение |
|  |  | Дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | 0,2 0,3 | 60 45 |  |
|  | перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др. | Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | 0,2 | 120 | Погружение |
|  |  | Дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | 0,3 | 120 |  |

## Таблица 7

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ХЛОРДЕЗ»

при проведении генеральных уборок

| #### Профиль учреждения (отделения) | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззара-живания, мин | # Способ # Обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание* |
|  | 0,03 | 60 | Орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения * | 0,06 0,1 | 90 60 | Протирание, орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения ** | – | – | Протирание, орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения* | 0,1 0,06 | 30 60 | Протирание, орошение |
| Детские учреждения | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание* |
|  | 0,03 | 60 | Орошение |

Примечание: * - Дезинфекция проводиться с добавлением 0,5% моющего средства;

** - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Не рекомендуется допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим веществам, с аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями лёгких и верхних дыхательных путей.

4.2. Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3. При приготовлении рабочих растворов в процессе растворения таблеток и гранул ёмкость должна быть плотно закрыта.

4.4. Дезинфекцию объектов способом погружения и замачивания проводить в плотно закрытых емкостях и хорошо проветриваемых помещениях.

4.5. Отмыв изделий медицинского назначения после дезинфекции следует проводить под проточной водой: из стекла и металла – 3 минуты, из резины и пластмасс – 5 минут.

4.6. Дезинфекцию поверхностей помещений рабочими растворами способом протирания в концентрации 0,015% активного хлора можно проводить в присутствии пациентов, а в более высоких концентрациях – в их отсутствии.

Растворы в концентрации от 0,015% до 0,1% активного хлора можно применять без средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.

4.7. При использовании рабочих растворов средства способом орошения рекомендуется использовать средства  индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа «РПГ-67» или «РУ 60М» с патроном марки В), глаз – герметичными очками, кожи рук - резиновыми перчатками.

4.8. После проведения дезинфекции объектов в помещении рекомендуется провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора.

4.9. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.10. Средство следует хранить в тёмном, сухом и проветриваемом месте, в герметично закрытой упаковке, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении правил работы со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

5.2. При проявлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, а пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании рабочих растворов средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу;

5.4. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть глаза под струёй воды в течении 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СРЕДСТВА «ХЛОРДЕЗ»

6.1. Дезинфицирующее средство «ХЛОРДЕЗ» в виде таблеток контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса, массовая доля свободного хлора и масса активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки (таблица 8).

Таблица 8.

Контролируемые параметры и нормативы для средства «ХЛОРДЕЗ»

| № п/п | Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток | Нормативы для гранул |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Внешний вид | Таблетка круглой формы | Мелкие гранулы, свободно высыпающиеся и не связанные друг с другом |
| 6.1.2. | Цвет | Белый | Белый |
| 6.1.3. | Запах | Характерный запах хлора | Характерный запах хлора |
| 6.1.4. | Средняя масса, г | 2,7+0,27 | – |
| 6.1.5. | Массовая доля активного хлора, % | 58,0+5,0 | 58,0+5,0 |
| 6.1.6. | Масса активного хлора, выделяющегося при растворении 1таблетки, г | 1,5+0,2 | – |

6.2. Методы испытаний

6.2.1. Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром. Запах оценивают органолептически.

6.2.2. Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток взвешивают 20 таблеток. Среднюю массу таблеток вычисляют по формуле:

М = m/n

где 	m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n - количество взвешенных таблеток.

6.2.3. Определение массовой доли активного хлора в таблетках и гранулах и массы активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки.

6.2.3.1. Оборудование и средства измерения:

весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г ГОСТ 24104-88;

набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82;

бюретка 5-1-25 по ГОСТ 20292-74;

пипетки 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 по ГОСТ 20292-74;

стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336-82;

цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770-74;

ступка 2 по ГОСТ 9147-80;

пестик 1 по ГОСТ 9147-80;

колбы конические КН-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82.

6.2.3.2. Реактивы и материалы:

калий йодистый по ГОСТ 4232-74, водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.67;

кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.89;

натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068-86, водный раствор с молярной концентрацией (Na2S2O35H2O)=0,1моль/дм3, приготовленный по ГОСТ 25794.2-83, п.2.11;

крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 0,5%, приготовленный по ГОСТ 4517-87;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.2.3.3. Выполнение анализа

Таблетки или гранулы средства дезинфицирующего «ХЛОРДЕЗ» тщательно растирают в ступке и помещают в стаканчик для взвешивания. Навеску растертого средства массой 0,10 - 0,12 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу с притертой пробкой и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Затем добавляют 10 см3 раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Колбу закрывают пробкой, перемешивают  встряхиванием и ставят в темное место на 8-10 мин. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски раствора, после чего добавляют 2 см3 раствора крахмала и титруют до полного обесцвечивания.

6.2.3.4. Обработка результатов

Массовую долю активного хлора (Х) вычисляют по формуле:

X=V⋅0,003545⋅K⋅100m,

где V – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование пробы, см3;

0,003545 – масса хлора, соответствующая 1 см3 тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/дм3;

К – поправочный коэффициент 0,1моль/дм3 раствора тиосульфата натрия;

m – масса навески, г.

Массу активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки (Z) в граммах высчитывают по формуле:

Z=X∗M100, где

X – массовая доля активного хлора, в процентах;

M – средняя масса 1 таблетки.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±2,0% при доверительной вероятности 0,95..