министерство здравоохранения российской федерации

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства "Оллсепт С" 
"Орион Корпорейшн "НОЙРО", Финляндия

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Подкомиссии по дезинфекционным 
средствам Федеральной комиссии по МИБП, Д и ПКС

Департамента госсанэпиднадзора

Минздрава РАМН России

академик М.Г.Шандала

Москва 2001

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства "Оллсепт С" "Орион Корпорейшн НОЙРО", Финляндия

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии
	Минздрава России

Авторы: Л.Г.Пантелеева, Л.И.Анисимова, Г.Н.Мёльникова, Р.П.Родионова, Э.А.Новикова, А.Н.Сукиасян

Предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного са-нитарно-эпидемиологического надзора.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.Средство "Оллсепт С" представляет собой готовый к применению кожный антисептик в форме бесцветной прозрачной жидкости. В качестве действующих веществ содержит 35% этанола, 30% 2-пропанола, 10% 1-пропанола и 0,25% цет-римония хлорида; кроме того, в состав средства входят функциональные добавки. Выпускается в полимерных флаконах емкостью 500 мл. Срок годности средства -3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2.Средство "Оллсепт С" обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных   инфекций,   микобактерии   туберкулеза), -дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов (в том числе возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции)?

Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов. .

1.3.Средство по острой токсичности при введении, в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12,1.007-76, относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие., кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

1.4.Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1.ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: на кисти рук нанести З мл средства и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 сек|

2.2.ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по 5 мл (не менее двух раз) и втирают в кожу кистей рук и предплечий в течение 3 мин до полного высыхания.

# З.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

З.1..Использовать только для наружного применения.

3.2.Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3.Избегать попадания средства в глаза!

З.4.Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и

включенными нагревательными приборами,

3.5.Средство хранить в плотно закрытых флаконах, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не ниже -5 С и не выше +30 С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

3.6.По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.7.Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1.При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сулъфацила натрия.

4.2.При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильное питье, промывание желудка и прием адсорбента (10-12/таблеток измельченного активированного угля);.

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА5.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Методы контроля предназначены для контрольных испытаний средства "ОллсептС".

Спецификация:

Внешний вид, запах - прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом

Относительная плотность: 0,851 - 0,861 г/см3

Массовая доля:  этанол 34% - 36%

1-пропанол  9% -11%

2-пропанол 29% - 31%

гексадецилтриметиламмоний хлорид 0,24% - 0,26%

1. Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром пробы.

2. Относительная плотность измеряется гравиметрически с использованием откалиброванного пикнометра.

3. Измерение массовой доли этанола, 1-пропанола, 2-пропанола

Методика измерения массовой доли этанола, 1-пропанола и 2-nponaнола основана на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизацнонным хроматографнрованием раствора пробы на полимерном венная оценка методом внешнего стандарта.