ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Аспирматик» и очищающего средства «Аспирматик Клинер» (в дополнение к средству «Аспирматик») фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)

Москва, 2004 г.2

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Аспирматик» и очищающего средства «Аспирматик Клинер» (в дополнение к средству «Аспирматик») фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)

Инструкция разработана:

- в части обеспечения бактерицидной и фунгицидной эффективности и безопасности средства - на основе исследований НИИ дезинфектологии МЗ РФ (авторы - И.М.Цвирова, Л.С.Федорова, Г.П.Панкратова, А.С.Белова, И.М.Закова);

- в части обеспечения вирулицидной эффективности средства в отношении гепатита В и С - фирмой «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия (автор - В.А.Аксенов) - на основе исследований Отдела Медицинской микробиологии и гигиены Земельного исследовательского центра по химии, гигиене и ветеринарии, Бремен, Германия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Дезинфицирующее средство «Аспирматик» представляет собой прозрачную голубоватую жидкость с приятным специфическим запахом, В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит диоктилдиметиламмония хлорид (7,5%). Кроме того, в состав входят регуляторы рН и пены, неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизатор, краситель.

Очищающее средство «Аспирматик Клинер» представляет собой прозрачную желтоватого цвета жидкость со специфическим запахом. Средство содержит 40% моногидрата лимонной кислоты, регуляторы рН и пены, неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизаторы и красители.

Средства расфасованы в полиэтиленовые флаконы с ручкой вместимостью 2 л.

Срок годности средств «Аспирматик» и «Аспирматик Клинер» при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от минус 5(1С до плюс 40 "С составляет 3 года; после вскрытия упаковки -3 месяца. Срок годности рабочих растворов - 1 месяц.

1.2. Дезинфицирующее средство «Аспирматик» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), грибов рода Кандида, вирусов гепатита В и С (тестировано суспензионным методом на HBs Ag и вирусе диарреи телят - BVDV в Германии Д-р Штайнманном).

Средство «Аспирматик Клинер» обладает очищающими свойствами

1.3.Дезинфицирующее средство «Аспирматик» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, малотоксично при парентеральном введении, оказывает слабое местно-раздражающее
действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Средство «Аспирматик-Клинер» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, малотоксично при парентеральном введении, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

1.4.Дезинфицирующее средство «Аспирматик» предназначено для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем и плевательниц с целью профилактики бактериальных инфекций (исключая туберкулез), кандидозов и  вирусных (гепатиты В  и С) инфекций  в лечебно-профилактических учреждениях.

Средство «Аспирматик Клинер» предназначено для очистки стоматологических отсасывающих систем и плевательниц (в дополнение к средству «Аспирматик»).

2.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.Рабочие растворы средств «Аспирматик» и «Аспирматик Клинер» готовят в стеклянной или пластмассовой емкости путем добавления средства к питьевой воды (табл. 1, 2) или в специальном дозирующем устройстве (Аспирматик система) фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия).

Таблица 1 Приготовление 2% рабочего раствора средства «Аспирматик»

| Концентрация рабочего раствора (%) по: |  | Количества средства и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | ДВ | 2 л |  | 4л |  | 6л |  |
|  |  | средство | вода | средство | вода | средство | вода |
| 2,0 | 0,15 | 40 | 1960 | 80 | 3920 | 120 | 5880 |

Таблица 2. Приготовление рабочих растворов средства «Аспирматик Клинер»

| Концентрация рабочего раствора (%) по: |  | Количества средства и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | моногидрату лимонной кислоты | 2 л |  | 4л |  | 6л |  |
|  |  | средство | вода | средство | вода | средство | вода |
| 5,0 | 2,0 | 100 | 1900 | 200 | 3800 | 300 | 5700 |
| 10,0 | 4,0 | 200 | 1800 | 400 | 3600 | 600 | 5400 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ

3.1.Рабочий раствор средство «Аспирматик» применяют для  обеззараживания стоматологических отсасывающих систем и плевательниц.

Раствор средства «Аспирматик Клинер» применяют для очистки стоматологических отсасывающих систем.

- Для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем после окончания работы через систему прокачать 1,5 л рабочего раствора средства «Аспирматик», плевательницы залить 0,5 л рабочего раствора. Заполненную раствором систему оставить на 30 мин или на ночь. По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы слить и промыть ее проточной питьевой водой в течение 2-х мин.

- Для очистки 1 или 2 раза в неделю отсасывающую систему и плевательницы заполнить 5% (при сильном загрязнении 10%) раствором средства «Аспирматик Клинер» оставить на 2 часа, затем промыть питьевой водой. Не оставлять рабочий раствор средства «Аспирматик Клинер» в системе па ночь!

Не смешивать средства «Аспирматик» и «Аспирматик Клинер»!

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегать разбрызгивания и попадания средств на кожу и в глаза.

- Все работы проводить в резиновых перчатках.

- Средства не смешивать друг с другом.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средств на кожу смыть их водой. При попадании средств в глаза следует немедленно! Промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средств в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля.Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1 Средства «Аспирматик» и «Аспирматик Клинер» контролируют согласно спецификации по следующим показателям (таблица 3):

Таблица 3 Нормируемые показатели средств «Аспирматик» и «Аспирматик Клинер»

| № п/п | Наименование показателей | Норма «Аспирматик» | Норма «Аспирматик Клинер» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная голубоватая жидкость с приятным специфическим запахом | Прозрачная желтоватая жидкость со специфическим запахом |
| 2 | Плотность при 20°С, г/мл | 0,988 ±05010 | 1,175 ±0,005 |
| 3 | Показатель преломления при 20°С, | 1,349 ±0,010 | 1,387 ±0,010 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов, рН средства при 20°С | 6,5-7,5 | 0,4 - 1,4 |
| 5 | Массовая доля диоктил-диметил- аммоний хлорида, % | 7,50±0,75 |  |
| 6 | Массовая доля моногидрата лимонной кислоты, % |  | 38,0 - 42,0 |

Методики контроля действующих веществ (диоктилдиметиламмоний хлорида и моногидрата лимонной кислоты) представлены фирмой-изготовителем средств. Внешний вид и цвет определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.

- Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом.

- Определение показателя преломления проводят по ГОСТ 18995.2.-73 рефрактометрическим методом

- Определение показателя активности водородных ионов, рН, проводят по ГОСТ Р 50550 потенциометрическим методом.

6.6.Определение  массовой  доли  диоктилдиметиламмоний хлорида провозят методом потенциометрического титрования.

6.6.1 Оборудование, приборы, посуда и реактивы:

Измерительный электрод — селективный электрод для измерения поверхностно-активных веществ, напр. Metrohm 6.0504.150 (High Senss surfractant elektrod, Metrohm plug-in head G);

Вспомогательный электрод — стандартный хлорсеребряный, напр. Metrohm 6.0733.100;

Потенциометр (милливольтметр) напр. Metrohm титропроцессор;

Стакан, вместимость 150 мл;

Метанол, напр. Е. Merck 6007;

Раствор метанола с массовой долей 5% на деминерализованной воде (бидистиллированной);

Натрия тетрафенилборат, раствор концентрации 0,01 М (моль/л).

6.6.2. Проведение анализа.

Средство «Аспирматик» массой 0,08 -0,10 г (точность взвешивания 0,0001 г), взвешивают в стакане вместимостью 150 мл, добавляют 100 мл раствора метанола. Измерительный электрод и электрод сравнения оставляют на 3 минуты в полученном растворе (для установления равновесия с системой), затем проводят титрование раствором натрия тетрафенилбората.

6.6.3 Обработка результатов.

Массовую долю диоктилдиметиламмоний хлорида (X) в % вычисляют по формуле:

V-0,01 -К-312
X —	t

ш • 10 где

V - объем раствора тетрафенилбората натрия, концентрации 0,01 моль/л, израсходованный на титрование пробы, мл;

К - поправочный коэффициент титра раствора тетрафенил бората натрия концентрации 0,01 моль/л;m - масса анализируемой пробы, г;

- 3 12 — молекулярный вес диоктилдиметиламмоний хлорида.

- 6.7. Определение массовой доли моногидрата лимонной кислоты проводят методом кислотно-основного титрования с фенолфталеином в качестве индикатора.

- 6.7.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы. Весы лабораторные; Бюретка;

- Колба коническая; Цилиндр мерный; Вода деминерализованная;

- Натрия гидроокись концентрации 0,5 моль/дм3; Фенолфталеин, спиртовой раствор (в этаноле) с массовой долей 0,5%.

- 6.7.2. Проведение анализа.

- 1,4 — 1,6 г средства «Аспирматик Клинер» взвешивают с точностью 0,0001 г, переносят в коническую колбу вместимостью 250 мл, добавляют 100 мл,   6,2 мл раствора фенолфталеина и титруют раствором натрия гидроокиси до изменения цвета раствора от бесцветного до розового.

- 6.7.3 Обработка результатов.

- Массовую долю моногидрата лимонной кислоты У в процентах рассчитывают по формуле:

где

- V - объем раствора натрия гидроокиси, израсходованный на

- титрование, мл;

- К - поправочный коэффициент титра раствора натрия

- гидроокиси концентрации;

- m - масса средства, г.

- 7.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- 7. ]. Транспортировка средств возможна всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средств и тары.

- 7.2. Хранить средство следует в сухом прохладном помещении при температуре от минус 51) до плюс 40 С.

- В ЛПУ средства хранить отдельно от лекарственных средств в местах, недоступных детям.

- 7.3. Средства расфасованы во флаконы по 2 л, уложенные в картонные коробки.