ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (РАСХН)

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВНИИ ПБ и ВП)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Вапусан-2000»  фирмы «Наутимекс Индастри» (Швеция) на предприятиях по производству напитков

Москва 2000

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

по применению и методам контроля качества

дезинфицирующего средства «Вапусан-2000»

фирмы «Наутимекс Индастри» (Швеция) на

предприятиях по производству напитков.

Технологическая инструкция разработана ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Авторы: Исаева В.С., Раттэль Н.Н., Степанова Н.М., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н.

Технологическая инструкция предназначена для мойщиков и обработчиков технологических емкостей и коммуникаций.

1. Общие положения.

1.1. Средство «Вапусан-2000» представляет собой прозрачный жидкий концентрат светло-зеленого цвета, хорошо смешивающийся с водой, с характерным запахом. Значение рН концентрата - 6,8-7,8%. Средство «Вапусан-2000» в качестве действующих веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,9%), алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид (4,9%), а также другие компоненты (этанол и вода). Средство должно храниться в закрытом виде в помещении при температуре от +5 до +300 С, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Средство сохраняет свойства при замораживании при температуре минус 200 С. Средство не совместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет активность в течение 5 лет со дня приготовления. Срок годности рабочих растворов 14 дней.

1.2. Рабочая концентрация средства «Вапусан-2000» составляет 1,5% (по средству). В указанной концентрации средство активно по отношению к бактериям (в том числе спорообразующим бактериям и кишечной палочке) и к дрожжам. При отсутствии обсемененности производства спорообразующими бактериями (п. 6.2) средство используют в концентрации 0,4% (по средству).

1.3. Средство «Вапусан-2000» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4-му классу малоопасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары). Средство оказывает местнораздражающее действие в виде концентрата при однократном воздействии на кожу и глаза, не обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие концентрации (0,5-3,0%) при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия и вызывают сухость кожи при многократных повторных нанесениях. В форме аэрозоля (при использовании способа орошения) средство относится к высоко опасным средствам и вызывает раздражение верхних дыхательных путей.

1.4. Средство рекомендуется использовать для проведения общей заводской дезинфекции, а также для проведения частных дезинфекций отдельных единиц оборудования (бродильных резервуаров, танков дображивания, цилиндро-конических танков, сборников, купажных емкостей, теплообменников, фильтров, сепараторов, пастеризаторов, разливочных автоматов и др.) и обвязывающих это оборудование коммуникаций, для дезинфекции неиспользуемой арматуры (клапанов, шлангов и др.).

1.5. Средство «Вапусан-2000» не вызывает коррозии нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали, алюминия, пластмасс, резины, дерева. Средство не горюче. Не взрывоопасно.

2. Приготовление рабочих растворов средства «Вапусан-2000».

2.1. Рабочий раствор дезинфектанта готовят перед использованием путем внесения отобранного мерником расчетного количества средства в водопроводную воду с последующим перемешиванием раствора (табл.1). Средство может применяться при температуре от 00 С до +500 С.

Таблица 1

Приготовление рабочего раствора средства «Вапусан-2000»

| Концентрация раствора (по средству), % | Количества концентрата и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л (дм3) рабочего раствора |  | 10 л (дм3) рабочего раствора |  | 100 л (дм3) рабочего раствора |  |
|  | средство, см3 | вода, см3 | средство, см3 | вода, дм3 | средство, дм3 | вода, дм3 |
| 0,4 | 4 | 996 | 40 | 9,96 | 0,4 | 99,6 |
| 1,5 | 15 | 985 | 150 | 9,85 | 1,5 | 98,5 |

Рабочий раствор средства можно готовить в стеклянных, пластмассовых, эмалированных резервуарах или в резервуарах, выполненных из нержавеющей стали. При проведении дезинфекции оборудования и коммуникаций с использованием средства ручным способом рабочий раствор его используют однократно. При проведении дезинфекции циркуляционным способом или с применением установок безразборной мойки и дезинфекции (СIР) допускается многократное (5-6 раз) использование рабочего раствора. Рабочий раствор используют до первых признаков изменения его внешнего вида (появление механических частиц, помутнение, образование хлопьев или осадка, изменение цвета раствора).

3. Технология применения средства «Вапусан-2000».

3.1. Дезинфекцию оборудования и коммуникаций средством следует проводить после их предварительной тщательной мойки. Дезинфекцию начинают после полного смыва с поверхностей моющего раствора.

3.2. Дезинфекцию с использованием средства можно проводить ручным или механическим способами путем разбрызгивания рабочего раствора, циркуляции, прокачивания, заполнения им емкостей, трубопроводов, а также погружением в рабочий раствор отдельных частей оборудования и арматуры.

3.3 Технология дезинфекции оборудования и коммуникаций с использованием средства «Вапусан-2000».

3.3.1. Дезинфекция емкостного оборудования (технологических резервуаров). При дезинфекции технологических резервуаров (бродильных резервуаров, танков дображивания, цилиндро-конических танков, сборников, купажных резервуаров и др.), снабженных моющими устройствами, обработка стенок резервуаров должна проводиться циркуляционно через моющее устройство в течение не менее 30 мин. После окончания дезинфекции остатки рабочего раствора дезинфектанта сливают и промывают резервуар водой, подаваемой через моющее устройство, не менее 10 минут при использовании 0,4%-ного рабочего раствора средства и не менее 20 минут при использовании 1,5%-ного рабочего раствора средства. При дезинфекции технологических резервуаров, не оборудованных моющими головками, средство наносят на поверхность резервуара сплошным равномерным слоем из расчета 0,5 дм3 на 1 м2 поверхности путем распыления рабочего раствора одним из обычно применяемых на предприятии способов. Раствор дезинфектанта выдерживают на поверхности оборудования не менее 30 минут, затем остатки раствора средства сливают, а оборудование промывают проточной водой не менее 15 минут при использовании 0,4%-ного рабочего раствора средства и не менее 20 минут при использовании 1,5%-ного рабочего раствора средства.

3.3.2. Дезинфекция неемкостного оборудования.

Дезинфекцию теплообменников, фильтров, сепараторов, пастеризаторов, разливочных автоматов на линиях розлива проводят в течение не менее 30 минут. Обработку наружной поверхности наполнительных трубок разливочного автомата и укупорочного автомата проводят путем разбрызгивания рабочего раствора из разбрызгивающего устройства любого типа. Смыв остатков дезинфектанта осуществляют путем подачи проточной воды в течение не менее 15 минут при использовании 0.4%-ного рабочего раствора средства и не менее 20 минут при использовании 1,5%-ного рабочего раствора средства.

3.3.3. Дезинфекция неиспользуемой арматуры.

Неиспользуемую арматуру (клапана, шланги и др.) хранят в резервуаре из нержавеющей стали в рабочем растворе, который меняют через 2 недели. Перед использованием арматуры ее тщательно промывают.

3.3.4. Обработка коммуникаций.

При дезинфекции трубопроводов их заполняют рабочим раствором дезинфектанта и выдерживают не менее 30 минут, при возможности осуществляя циркуляцию дезинфицирующего раствора. Затем раствор дезинфектанта сливают в канализацию. Остатки рабочего раствора средства смывают водой, подаваемой из водопроводной сети. Промывку проточной водой осуществляют до полного смыва дезинфектанта (3.3.6).

3.3.5. При получении непастеризованных напитков с биологической стойкостью при хранении более 30 суток и при дезинфекции оборудования и коммуникаций на стадиях после обеспложивающего фильтрования и пастеризации в потоке рекомендуется проводить смыв остатков дезинфицирующего раствора обеспложенной водой.

3.3.6. Контроль полноты смывания средства с поверхности оборудования и коммуникаций осуществляют по следующей методике. К 5 см3 испытуемой смывной воды в пробирке добавляют 2 см3 0,1 н. HCL и  3-4 капли 0,1 н. J2. При наличии в смывной воде остатков средства появляется помутнение, хорошо заметное на белом фоне, а при его отсутствии раствор остается такого же цвета и прозрачности, как и чистая питьевая вода (контрольная проба).

4. Меры предосторожности.

4.1. При работе со средством «Вапусан-2000» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях для рабочих-мойщиков бродильных и лагерных резервуаров - раздел 3 пп. 8-19 «Сборника типовых инструкций по технике безопасности и производственной санитарии для рабочих пивоваренной промышленности».

4.2.  К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайном отравлении.

4.3. При работе со средством «Вапусан-2000» необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза.

4.4. При распылении использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «В» (ГОСТ 17-269-71) или промышленный противогаз с патроном марки «В» и глаз - герметичными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690), ног (сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70), кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010).

4.5. Средство «Вапусан-2000» следует хранить отдельно от продуктов питания и в месте, недоступном детям.

4.6. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной зксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

5. Первая помощь при случайном отравлении.

5.1. При распылении средства «Вапусан-2000» без средств защиты может возникнуть раздражение органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение), пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании концентрата средства на кожу смыть его большим количеством воды с мылом.

5.3. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 - 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При случайном попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу.

6. Микробиологические методы контроля качества средства «Вапусан-2000».

6.1. Микробиологический контроль качества дезинфекции.

Качество дезинфекции контролируют в соответствии с таблицей 2.

6.2. Определение обсемененности производства посторонними микроорганизмами.

Определение обсемененности производства напитков посторонними микроорганизмами (бактериями группы кишечной палочки, сусловыми, кислотообразующими бактериями и другими бактериями, не образующими спор, а также дикими дрожжами) проводят в соответствии с требованиями ИК 10-04-06-140-87 и СанПиН 2.3.2.560-96. Для выявления присутствия спорообразующих бактерий должен проводиться ежедневный микробиологический контроль основных источников инфицирования этими бактериями при производстве напитков: производственного воздуха, поступающего на технологические нужды, воды.

Таблица 2 Контролируемые показатели

| Объект контроля | Место контроля | Периодичность контроля | Контролируемый параметр | Предельное значение параметра | Метод и средство контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Смывные воды | Каждая единица продезинфицированного оборудования и коммуникации | После каждой санитарной обработки | Полнота смыва Эффективность санитарной обработки: при производстве продукта со стойкостью до 30 суток | Отсутствие дезинфектанта в смывной воде КМАФАнМ не более 100 кл./см3 | П. 3.3.6 данной ТИ По ИК 10-04-06-140-87 |
|  |  |  | При производстве продукта со стойкостью более 30 суток | БГКП не допускается в 100 см3 смывной воды КМАФАнМ не более 20 кл./см3 БГКП не допускаются в 100 см3 смыва | То же По ТИ 10-05031531-1744-97 То же |

Образцы воздуха отбирают в месте поступления воздуха в технологическое оборудование методом, предусмотренным ИК 10-04-06-140-87. Образцы воды отбирают из линии подачи воды на мойку оборудования и из резервуаров для хранения холодной и горячей воды. Микробиологический контроль осуществляют путем высева исследуемых образцов на питательный и сусловой агар в соответствии с ИК 10-04-06-140-87 с последующим морфологическим анализом колоний и бактерий. При морфологическом анализе колоний обращают внимание на их общий вид, форму, консистенцию, форму краев. Все выросшие на питательном агаре колонии микроскопируют и проводят морфологический анализ (форма клетки, образование цепочек).

В таблице 3 приводятся характерные морфологические особенности спорообразующих бактерий, обсеменяющих производство напитков.

Таблица 3Морфологические особенности спорообразующих бактерий

| Вид бактерий | Морфология клеток | Вид колоний |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Bac. Subtilis | Короткие и тонкие палочки с округлыми концами. Одиночные, иногда в виде коротких или длинных цепочек. | На питательном агаре мягкие, сероватые, амебо- видные с зубчатым краем; на сусловом агаре - мелко- морщинистые, сухие или зернистые, срастаются с субстратом |
| Bac. megatherium | Крупные клетки, одиночные, парами, цепочками | Хорошо растут на сусловом агаре. Гладкие, выпуклые, жирно-блестящие, редко складчатые. Края колоний - резко обрезанные или волнисто-бахромчатые. Колонии от белого до кремового цвета. |
| Bac. brevis | Клетки одиночные, редко соединенные в цепочки | Гладкие, выпуклые или плоские, блестящие, круглые, нежные, расплывающиеся или цельные |
| Bac. coagulans | Клетки одиночные и парами или соединены в короткие цепочки | Бесцветные или слегка желтоватые, выпуклые, слизистые |
| Bac. pumillis | Одиночные тонкие прямые палочки, часто нитевидные | На питательном агаре жирно-блестящие, широко распространяются по поверхности среды, вязкие, трудно захватываются пет- лей. На сусловом агаре – слегка складчатые, беловато-бурые или серые. |
| Bac. licheniformis | Клетки одиночные или соединены в цепочки | Характерен полиморфизм колоний. Колонии могут быть мицелиальными, складчатыми, гладкими, зернистыми, матовыми, блестящими, иногда - слизистыми. |

7. Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства  «Вапусан-2000».

Согласно нормативной документации в средстве контролируют следующие показатели: внешний вид, запах, концентрацию водородных ионов, концентрацию четвертичных аммониевых солей.

7.1. Методы контроля качества средства «Вапусан-2000».

7.1.1 Внешний вид, цвет и запах определяют визуально и органолептически в соответствии с ГОСТ 14618.0.

7.1.2. Измерение показателя активности водородных ионов (рН) проводят по ГОСТ Р 50550 потенциометрическим методом.

7.2. Определение концентрации четвертичных аммониевых солей в концентрате средства «Вапусан-2000» двухфазным титрованием в присутствии смешанного индикатора.

7.2.1. Оборудование и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по

ГОСТ 24104-88Е с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4 (5)-1-1,2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-37-70-84.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный по ТУ 6-09-15-121-74.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода, дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.2.2. Подготовка к анализу.

7.2.2.1. Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия.

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

7.2.2.2. Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

7.2.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двуфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3 ).

К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.2.3. Выполнение анализа.

Навеску средства от 1,0 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором средства «Вапусан-2000» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетоворозовую.

7.2.4. Обработка результатов.

Массовую долю суммы алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлоридов (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00151VK100100

Х= -------------------------------------

mV1

где: 0,00151 - средняя масса суммы алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлоридов (рассчитана по средней молекулярной массе обеих ЧАС, равной 377,5), соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(C12 H25 SO4 Na) = 0,004 моль/дм3, г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации     С(C12 H25 SO4 Na) = 0,004 моль/дм3, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С(C12 H25 SO4 Na) = 0,004 моль/дм3;

100 - коэффициент разведения;

V1- объем раствора средства «Вапусан-2000», израсходованный на титрование, см3

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3 определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +5,0% при доверительной вероятности 0,95.