РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

(РАСХН)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГосНИИХП)

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению и методам контроля качества

средства «Вапусан-2000» фирмы «Наутимекс

Индастри» (Швеция) для целей дезинфекции на

предприятиях хлебопекарной промышленности

Москва 2000 г.

УДК 637.132.621.647.004.55.(083.9)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению и методам контроля качества средства «Вапусан-2000» фирмы «Наутимекс Индастри» (Швеция) для целей дезинфекции на предприятиях хлебопекарной промышленности

Инструкция разработана в отделе микробиологии и аналитических исследований Государственного научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности при содействии Научно-исследовательского института дезинфекции.

Авторы: зав. отделом микробиологии и аналитических исследований ГосНИИХП, к.б.н. Богатырева Т.Г., научный сотрудник ГосНИИХП Полякова С.П., ведущий научный сотрудник, к.м.н. Г.П.Панкратова, ведущий научный сотрудник, к.х.н. А.Н.Сукиасян.

Инструкция предназначена для персонала предприятий хлебопекарной промышленности при проведении дезинфекции поверхностей производственных помещений и оборудования, инвентаря, санитарно-технического оборудования и спецодежды.

1. Общие положения.

1.1. "Вапусан-2000" представляет собой концентрат светло-зеленого цвета, хорошо смешивающийся с водой. Содержит в качестве действующих веществ алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,9%), алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид (4,9%), этанол (2%) и другие компоненты, рН концентрата - 7,0. Срок годности средства составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов составляет 14 дней. Концентрат сохраняет свойства при замораживании при температуре -200 С. Средство выпускается в пластмассовых флаконах емкостью 0,5 и 1 литр, в пластмассовых канистрах емкостью 5 литров, пластиковых контейнерах по 20, 50 и 200 литров.

1.2. "Вапусан-2000" обладает широким спектром антимикробного действия. Средство обладает дезинфицирующими свойствами в отношении бактерий группы кишечных палочек (колиформных), стафилококка золотистого, споровых бактерий, дрожжей и плесеней - специфической микрофлоре предприятий хлебопекарной промышленности.  "Вапусан-2000" обладает моющими и дезодорирующими свойствами, экологически безопасен, не летуч, невзрывоопасен и неагрессивен по отношению к нержавеющей стали, дереву, алюминию, керамической плитке, резине, пластмассе. Не портит обрабатываемые поверхности, а также посуду, белье, не фиксирует органические соединения. Средство не совместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами. Добавление катионных поверхностно-активных веществ увеличивает моющие свойства  "Вапусан-2000".

1.3. По параметрам острой токсичности препарат "Вапусан-2000" относится к четвертому классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары). В виде концентрата средство при однократном воздействии вызывает выраженное местнораздражающее действие на кожу и глаза, не обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы (0,5-3%) при однократном нанесении на кожу не оказывают местно-раздражающего действия. При многократных повторных аппликациях водные растворы вызывают сухость кожи. Требования безопасности работы с рабочими растворами "Вапусан-2000" изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.4. Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства "Вапусан-2000", требования безопасности работы с ним, технологический порядок процесса дезинфекции поверхностей производственных помещений и оборудования, инвентаря, санитарно-технического оборудования и спецодежды, методику контроля концентрации рабочих растворов и смываемости препарата с поверхности обрабатываемых объектов.

2. Приготовление рабочих растворов.

2.1. Препарат "Вапусан-2000" применяют в виде водных растворов, которые готовят в посуде из любого материала путем растворения средства в воде. Для приготовления рабочих растворов "Вапусан-2000" используют воду питьевую по ГОСТ 2874-82.

Таблица 1Приготовление рабочих растворов "Вапусан-2000"

| Концентрация раствора, % | Количество жидкого концентрата (мл) для приготовления |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
| 0,5 | 5,0 | 50 |
| 0,8 | 8,0 | 80 |
| 1,0 | 10,0 | 100 |
| 2,0 | 20,0 | 200 |
| 3,0 | 30,0 | 300 |

2.3. Для санитарной обработки поверхностей технологического оборудования, инвентаря, тары следует использовать 0,5-0,8%-ные растворы "Вапусан-2000". Для обработки санитарно-технических помещений концентрацию раствора "Вапусан-2000" можно увеличить до 3% (режимы дезинфекции указаны в табл. 2).

2.4. Отсутствие остатков моющего дезинфицирующего средства в смывных водах и на поверхности оборудования контролируют согласно п. 6.

2.5. Контроль качества санитарной обработки помещений, оборудования, инвентаря, тары осуществляют в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.4.545-96 на предприятиях хлебопекарной промышленности.

3. Применение средства.

3.1. Водные растворы средства "Вапусан-2000" применяют для обеззараживания поверхностей технологического оборудования, аппаратуры, инвентаря, тары, санитарно-технических помещений хлебопекарного производства.

3.2. Обработка оборудования, аппаратуры, инвентаря и тары дезинфицирующим средством "Вапусан-2000" проводится после окончания каждой смены. Мытье инвентаря и тары производится сначала путем механической очистки, а затем в 4 секционой ванне: в первой секции - замачивание и мойка при температуре воды 40-450 С (концентрация раствора моющего средства определяется согласно прилагаемой к нему инструкции); во второй - тщательное ополаскивание водопроводной водой; в третьей проводится обработка инвентаря и тары 0,8%-ным водным раствором "Вапусан-2000" в течение 15 мин. при температуре +55-600 С; в четвертой - промывание чистой проточной водой при температуре +55-600 С до полного исчезновения "Вапусан-2000" (Приложение 1).

3.3. Оборудование и аппаратура для молока, варочные котлы для сиропа, баки для хранения сиропа, мерные бачки, трубопроводы дезинфицируются после каждого освобождения в следующим порядке:

- ополаскивание чистой проточной водой при температуре +35-400 С;

- тщательное мытье при помощи ершей и щеток с использованием любого разрешенного моющего средства, сливание воды;

- ополаскивание чистой проточной водой при температуре +35-400 С

- заполнение емкостей доверху и обработка 0,5%-ным водным раствором "Вапусан-2000" в течение 15 мин. при температуре +55-600 С;

- сливание раствора "Вапусан-2000" и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +60-650 С: трубопроводы в течение 15 мин., остальные емкости путем 2 - 3-кратного заполнения водой доверху и последующего сливания смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания "Вапусан-2000" - п. 6.

3.4. Кремосбивальная машина после механической очистки от крема обрабатывается в конце каждой смены следующим образом:

- заполнение доверху водой с добавлением любого разрешенного моющего средства и обработка в течение 10-15 мин. на полном ходу машины, сливание воды;- двукратное ополаскивание кремосбивальной машины путем заполнения ее чистой водопроводной водой с температурой +50-550 С;

- заполнение доверху 0,5%-ным водным раствором "Вапусан-2000" (температура раствора +55-600 С) и обработка в течение 10-15 мин. на полном ходу машины, сливание раствор;

- смывание дезсредства путем 3-кратного заполнения и сливания кремосбивальной машины чистой водопроводной водой с температурой +50-550 С до полного исчезновения "Вапусан-2000" (п. 6).

3.5. Столы, используемые для отделки тортов и пирожных, в конце каждой смены обрабатываются путем протирания ветошью, увлажненной сначала чистой водой, а затем 0,8 %-ным раствором "Вапусан-2000" (с экспозицией 30 мин.) и последующего ополаскивания водой при температуре +50-550С до полного исчезновения "Вапусан-2000" (п. 6), после чего столы тщательно протираются досуха чистой ветошью.

3.6. Оборудование, тара, инвентарь, используемые для приготовления яичной массы, после окончания работы тщательно промываются 1 - 2 раза чистой водопроводной водой с температурой +35-400 С с добавлением моющих средств, затем ополаскиваются водопроводной водой, а потом заливаются доверху или погружаются в емкости с 0,8%-ным раствором "Вапусан-2000" (температура +55-600 С) и обрабатываются в течение 15 мин. После обработки раствор "Вапусан-2000" сливается, оборудование отмывается от средства путем 1-2- кратного заполнения и последующего сливания водопроводной воды с температурой +50-550 С, а тара и инвентарь - отмываются под проточной водой в течение 15 мин. при указанной температуре. Контроль за отмыванием "Вапусан-2000" осуществляют по п. 6.5.

3.7. Уборка санузлов и помещений для приема пищи проводится ежедневно путем протирания ветошью, смоченной 0,5 -3 %-ным водным раствором "Вапусан-2000" при экспозиции 10-15 мин. с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

Таблица 2  Режимы дезинфекции различных объектов рабочими растворами препарата "Вапусан-2000"

| Объект дезинфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Экспозиция, мин. | Способ дезинфекции | Расход рабочего раствора, мл/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности оборудования, столы, полки | 0,8 | 30-40 | Протирание | 50-100 |
| Оборудование и аппаратура для молока, сиропа, крема | 0,5-0,8 | 10-15 | Заполнение доверху, обработка на полном ходу машины | До заполнения |
| Инвентарь, тара | 0,8-3 | 10 | Погружение | До полного погружения |
| Санитарно-технические помещения и оборудование | 0,5-3 | 10-15 | Протирание | 50-100 |
| Уборочный материал | 3 | 15 | Погружение замачивание | До полного погружения |

Примечание: экспозиция должна быть не менее указанной в таблице 2.

4. Меры предосторожности.

4.1. К работе с препаратом "Вапусан-2000" допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие соответствующий инструктаж по производственным обязанностям, технике безопасности и оказанию первой помощи при случайных отравлениях, после личной подписи в журнале инструктажа по технике безопасности.

4.2. При работе со средством "Вапусан-2000" необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза, работы рекомендуется проводить с защитой кожи рук (резиновыми перчатками по ГОСТ 20010), глаз защитными очками (ГОСТ 12-4-013-75), тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69). После окончания работ и перед принятием пищи следует тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

4.3. Средство "Вапусан-2000" следует хранить отдельно от продуктов питания и в месте, недоступном детям.

4.4. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

5. Первая помощь при случайном отравлении.

5.1. При попадании "Вапусан-2000" на незащищенную кожу необходимо немедленно обильно промыть пораженное место под проточной водой в течение 15 мин. Если дезинфектант попал на одежду или обувь, их следует снять и вымыть (выстирать).

5.2. При попадании средства "Вапусан-2000" в глаза их необходимо немедленно промыть под струей воды в течение 10-15 мин. При раздражении слизистых оболочек глаз - закапать 1-2 капли 30%-ного раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании "Вапусан-2000" в желудок следует выпить несколько стаканов воды, затем принять 15-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. Средство "Вапусан-2000" малолетучее и ингаляционное отравление при воздействии паров маловероятно.

6. Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства  «Вапусан-2000».

В соответствии со спецификацией фирмы "Наутимекс Индастри" (Швеция) "Вапусан-2000" контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 200 С, показатель преломления при 200 С, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля суммы ЧАС алкилдиметилбензиламмоний хлоридов и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлоридов. В таблице 3 приводятся контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

Таблица 3

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | прозрачная жидкость светло-зеленого цвета |
| Запах | специфический |
| Плотность при 200 С | 0,990+0,003 |
| Показатель преломления при 200 С | 1,3490+0,003 |
| РН | 7,3+0,5 |
| Суммарная концентрация ЧАС, % | 9,8+0,3 |

6.1. Определения внешнего вида и запаха.

Внешний вид "Вапусан-2000" определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм и вместимостью 50 см3 наливают средство до половины и рассматривают в отраженном или проходящем свете. Запах оценивают органолептически.

6.2. Определение плотности при 200 С.

Определение плотности при 200 С проводят с использованием одного из методов описанных, в Государственной Фармакопее СССР ХI издания (выпуск 1, с. 24): метода 1 - с помощью пикнометра или метода 2 - с помощью ареометра.

6.З. Определение показателя преломления при 200 С.

Определение показателя преломления при 200 С проводят в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР ХI издания (выпуск 1, с.29).

6.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (pH).

Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом с использованием лабораторного рН-метра согласно Государственной Фармакопее СССР ХI издания (выпуск 1, с. 113).

6.5. Методика определения ЧАС в средстве "Вапусан-2000" двухфазным титрованием в присутствии смешанного индикатора.

6.5.1. Оборудование и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4 (5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-37-70-84.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102%, производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации другого производителя.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.5.2. Подготовка к анализу.

- Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия. 0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

- Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока, поскольку хранить его можно в склянке из темного стекла не более трех дней.

- Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3 ). К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.5.3. Выполнение анализа.

Навеску препарата от 1,0 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки. В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором "Вапусана-2000" при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю суммы алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлоридов (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00151VK100100

Х = ------------------------------------------------ ,

mV1

где:  0,00151 - средняя масса суммы алкилдиметилбензил- и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлоридов (рассчитана по средней молекулярной массе обеих ЧАС, равной 377,5), соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(С12Н25S04Nа)=0,004 моль/дм3, г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С(С12Н25S04Nа)=0,004 моль/дм3, см3;

K - поправочный  коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С(С12Н25S04Nа)=0,004 моль/дм3;

100 - коэффициент разведения;

V1 - объем раствора средства "Вапусан-2000", израсходованный на  титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3 определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  5,0% при доверительной вероятности 0,95.