Москва, 2005 г.

Инструкция разработана Федеральным государственным унитарным предприятием - Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены Роспотребнадзора.

Настоящая Инструкция распространяется на дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ДИАБАК», производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» (Россия).

Инструкция предназначена для моечных и уборочных бригад железнодорожного транспорта и метрополитена, работников отделов профилактической дезинфекции (ОПД), Центров госсанэпиднадзора железнодорожного транспорта и метрополитена.

1. Область применения.

Дезинфицирующее средство «ДИАБАК» разрешается к применению для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции помещений, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования на любых стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта и метрополитена России, включая вокзалы, станции метрополитена, вагоны пассажирских составов различного типа, служебные и специального назначения вагоны, вагоны рестораны, вагоны метрополитена, буфеты и другие объекты ведомственного подчинения.

2. Состав и свойства дезинфицирующего средства с моющим эффектом «ДИАБАК».

2.1. Дезинфицирующее средство «ДИАБАК» – прозрачный концентрат фиолетового цвета с запахом отдушки. Действующим веществом дезинфицирующего средства «ДИАБАК»» являются алкилдиметилбензиламмоний хлорид -11%. Кроме того, в его состав входят функциональные добавки, активаторы формулы; ингибитор коррозии, а также другие компоненты. Средство хорошо смешивается с водой, РН концентрата - 9,8  1,0. Срок годности средства 5 лет, рабочих растворов – 14 суток. Средство сохраняет свои свойства после замораживания.

2.2. Средство пожаро- и взрывобезопасно.

2.3. Средство обладает хорошими моющими свойствами.

2.4. Средство «ДИАБАК»» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), ВБИ, особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва), вирусов (в том числе гепатит В, ВИЧ-инфекция), грибов рода Кандида,  дерматофитов и плесневых грибов.

2.5. Средство «ДИАБАК»» по параметрам острой токсичности, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 3 классу умеренно опасных соединений при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, При ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров по степени летучести малоопасно. Сенсибилизирующие свойства у средства не выявлены.

2.6. Рекомендуемые рабочие растворы средства «ДИАБАК» не оказывают отрицательного воздействия на поверхности из цветного пластика декоративного (бумажнослоистого и стеклопластика), тисненых поверхностей из винилис-кожи трудногорючей, мрамора, деревянных поверхностей (антипирированных и антисептированных), резины для поручней,  мебельного ворсового огнестойкого полотна и на другие поверхности  железнодорожных объектов и метрополитена.

2.7. При соблюдении условий применения средство безопасно для человека, животных и окружающей среды; рабочие растворы для обработки помещений могут применяться в присутствии людей.

2.8. Средство выпускается в полимерной таре объемом  от  1 до 20 дм3.

3. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующего средства  «ДИАБАК».

3.1. Рабочие растворы готовят в местах употребления  в отдельных помещениях (пунктах экипировки и оборота поездов, железнодорожных вокзалах, других стационарных объектах) в стеклянных, эмалированных (без повреждения  эмали),  пластмассовых  емкостях  путем  добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры. Приготовление рабочих растворов следует проводить в соответствии с расчетами, приведенными в таблице №1.

Таблица 1

| Концентрация раствора % по: |  | Количество средства (мл), необходимое для приготовления объёмов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,5 | 0,055 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 3,0 | 0,33 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |

4. Применение дезинфицирующего средства «ДИАБАК» для профилактической дезинфекции.

4.1. Для профилактической дезинфекции помещений на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена, включая пассажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена рекомендуется применение 0,5 % растворов (по препарату) дезинфицирующего средства «ДИАБАК»  из расчета 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности. Обработка осуществляется путем однократного протирания поверхностей: столиков, стен,  поверхностей пола, предметов обстановки, мебели и т.п. Время контакта 60 минут. Проветривание помещений не обязательно. После обработки в помещении поверхности эффективно очищаются от загрязнения.

Санитарно-техническое оборудование обрабатывают двукратно с помощью ерша, щетки или протирают мягким уборочным инвентарем, увлажненным в растворе средства. Норма расхода при двукратной обработке – 300мл на 1м2. По окончании дезинфекции раковину, унитаз, ванну и др. оборудование промывают чистой проточной  водой.

Уборочный инвентарь обеззараживают путем погружения.

4.2. Режимы профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена приведены в таблице №2.

Таблица  №2 Режимы профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена  средством « ДИАБАК»

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности помещений, полы, стены, столики в вагонах, на вокзалах, объектах метрополитена, включая резиновые поручни эскалаторов, поручни в вагонах, поверхности из мрамора.* | 0,5 | 60 | Однократное протирание |
| Кресла, спальные полки, пеленальные столики, обтянутые винилис-кожей.* | 0,5 | 60 | Однократное протирание |
| Кресла, спальные полки, обтянутые мягкой мебельной тканью, включая ворсовое огнестойкое полотно | 3,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 3 мин. |
| Санитарно-техническое оборудование в вагонах, на вокзалах, объектах метрополитена. | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Ящик для сбора мусора в вагоне | 0,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Опорные деревянные поручни в вагонах | 0,5 | 60 | Однократное протирание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 30 | Замачивание |

*Сильно загрязненные поверхности следует протирать дважды с интервалом 15мин.

При проведении профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта, включая пассажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена проводниками или моечными бригадами рекомендуется применять растворы средства «ДИАБАК» только методом протирания в пунктах формирования и оборота пассажирских поездов.

4.3. Пассажирские вагоны поездов дальнего следования и межобластного назначения. С  учетом специфики и в отличие от всех других объектов для пассажирских вагонов поездов дальнего следования различают 2 вида профилактической дезинфекции: неполную – межрейсовую, повседневную и  полную профилактическую обработку.

Под неполной профилактической обработкой пассажирских вагонов подразумевается межрейсовая (в пунктах формирования и пунктах оборота) и повседневная (в пути следования пассажирских составов).

Профилактическая дезинфекция с использованием 0,5 % раствора средства «ДИАБАК» проводится в пунктах формирования и оборота поездов путем протирания всех внутренних поверхностей пассажирского вагона: в купе для пассажиров и проводников обрабатывают стены, ниши, спальные полки, столики, внутренние поверхности окон, наружные и внутренние поверхности рундуков, двери, обращая внимание на тщательную протирку ручек, раковины для мытья посуды в служебном купе проводника; в коридоре - стены, откидные сиденья, внутренние поверхности окон, оконные поручни и   ящики для сбора мусора; в туалетах - санитарно-техническое оборудование, пол,  стены (2-х кратная обработка), входные двери и поручни вагона. После экспозиции в течение не менее 60 минут обработанные  поверхности протирают сухим продезинфицированным уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь замачивается в 3% растворе средства «ДИАБАК» при экспозиции  30 минут, затем промывается чистой водой и просушивается.

Под полной профилактической дезинфекцией пассажирских вагонов поездов дальнего следования подразумевается отгрузка всех постельных принадлежностей (матрацев, подушек и одеял) для камерного обеззараживания (не менее 1 раза в квартал) с  последующим проведением  профилактической дезинфекция внутренних поверхностей вагона в соответствии с режимами, приведенными в таблице №2.

В пассажирских вагонах поездов дальнего следования пассажиры должны обеспечиваться, в основном, посудой разового назначения. Санитарная обработка посуды многоразового пользования в пути следования проводится путем промывки ее теплой водой с применением питьевой соды или горчицы.

В пути следования железнодорожных пассажирских составов дезинфекционной обработке средством «ДИАБАК» подвергаются только раковины в купе проводника, ящик для сбора мусора и  сантехоборудование туалетов: дезобработка проводится 0,5% раствором средства двукратно с интервалом 15 мин. путем протирания поверхностей; унитаз обрабатывают с помощью ерша.

4.4. Вагоны рестораны и буфеты пассажирских составов поездов дальнего следования и межобластного назначения. В пунктах формирования и оборота поездов профилактическая дезинфекция проводится 0,5% раствором средства «ДИАБАК» путем протирания всех внутренних поверхностей вагона, включая стены, пол, столы, стойки, стулья, внутренние поверхности окон, оконные поручни, раковины, санитарно-техническое оборудование (туалетные кабины), входные поручни и двери вагонов. После экспозиции 60 минут обработанные поверхности протирают сухим продезинфицированным чистым уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь после использования замачивается в 3% растворе средства «ДИАБАК» при экспозиции 30 минут, затем промывается чистой водой и просушивается.

В пути следования посуда многоразового пользования (тарелки, чашки, стаканы, столовые приборы и др.) после пользования пассажиром и удаления остатков пищи промывается теплой или горячей водой с применением питьевой соды или горчицы и ополаскивается  горячей водой.

4.5. Вагоны электропоездов повышенной комфортности. Профилактическая дезинфекция  с помощью 0,5% раствора средства «ДИАБАК» проводится ежесуточно в пунктах формирования и отстоя пассажирских составов. Обработке подлежат пол, внутренние поверхности окон, стены, полки для багажа пассажиров, двери и дверные поручни, кресла, обтянутые винилис-кожей,  стойки и столы в буфетах, санитарно-технические помещения и оборудование.

В процессе межрейсовой подготовки кресла, обтянутые ворсовыми огнестойкими тканями, подвергаются очистке с помощью пылесосов. Кресла должны иметь подголовники и чехлы на сидения, которые подлежат смене после каждого пассажира.

Профилактическая дезинфекционная обработка мягких кресел, обтянутых мебельными, в том числе и ворсовыми огнестойкими тканями, должна проводиться не реже 1 раза в месяц при проведении планового профилактического осмотра составов электропоездов, которые снимаются с рейса на одни сутки. Применяется влажно-механический метод обеззараживания: после предварительного обеспыливания мягких кресел с помощью пылесоса начинают обработку спинок и сидений кресел с помощью уборочных средств (губок или другого уборочного инвентаря), предварительно продезинфицированных и хорошо увлажненных в 3% растворе дезсредства (норма расхода при двукратной обработке. 300мл/м2). Мягкие кресла протирают не менее 2-х раз с интервалом 3  минуты, время экспозиции 60 мин, по режиму изложенному в таблице 1.

4.6. Служебные вагоны и вагоны специального назначения. В пунктах формирования и оборота обработка внутренних помещений пассажирских отделений проводится аналогично разделу «Пассажирские вагоны поездов дальнего следования».

4.7. Железнодорожные вокзалы. На железнодорожных вокзалах профилактическая дезинфекция пассажирских помещений проводится методом протирания в соответствии с режимами, приведенными в таблице №2 по следующему графику:

- стены в залах ожидания пассажиров – 1 раз в неделю;

- диваны и стулья в залах ожидания, прилавки касс – 2 раза в неделю;

- санитарно-техническое оборудование и помещения туалетов – 1 раз в сутки.

- буфеты, парикмахерские, камеры хранения -1 раз в сутки.

-    КМИР1 раз в сутки.

Особенно тщательно обрабатываются залы ожидания, все помещения «матери и ребенка», здравпункта, помещения буфета и места приема пищи, туалетные помещения и санитарно-техническое оборудование, камеры хранения ручной клади, ящики для сбора мусора и уборочный инвентарь.

Данные режимы уборки могут быть применены только при отсутствии неблагополучной эпидемиологической ситуации.

При  возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации профилактическая дезинфекция всех пассажирских и служебных помещений с применением дезсредства «ДИАБАК» должна проводится ежедневно –  не менее 1 раза в сутки. Туалетные помещения и санитарно-техническое оборудование  - не менее 3 раз в сутки, при этом стены помещений  в туалетах обрабатываются на высоту не менее 1,5 м от пола.

4.8. Станции и вагоны метрополитена. При проведении профилактической дезинфекции станций метрополитена рекомендуется применение 0,5 % раствора дезинфицирующего средства «ДИАБАК» (см. таблица №2). Профилактическая дезинфекция станций проводится ежесуточно в ночные часы уборочными бригадами. Профилактическая дезинфекция вагонов метрополитена проводится моечными бригадами в пунктах отстоя поездов в депо 1 раз в сутки.

4.9. Ведомственные стационарные объекты, включая комнаты отдыха локомотивных бригад и профилактории. Для профилактической дезинфекции рекомендуется ежедневно применять 0,5 % растворы средства в соответствии с режимами, приведенными в таблице 2.

5. Применение средства «ДИАБАК» для очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции.

Дезинфицирующее средство «ДИАБАК»  может эффективно применяться не только для профилактической дезинфекции, но и для проведения   дезинфекционных мероприятий по эпидпоказаниям: текущей (в присутствии инфекционного или подозрительного на инфекционное заболевание больного) и заключительной дезинфекции (после удаления инфекционного или подозрительного на инфекционное заболевание больного).

При обнаружении в пути следования состава больного или подозрительного на инфекционное заболевание пассажира проводник пассажирского вагона сообщает об этом начальнику поезда, который обеспечивает организацию противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующей «Инструкцией по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении случаев острых кишечных инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди  пассажиров в пути следования и порядке проведения эпидемического расследования» (см. СП 2.5.11.28-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте»).

Текущая и заключительная дезинфекция на объектах  железнодорожного транспорта с помощью средства «ДИАБАК» должна проводиться в  соответствии  с Инструкцией № Д-01А/03 по применению дезинфицирующего средства «ДИАБАК», производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия, для дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Заключительная дезинфекция ведомственных стационарных объектов, включая ЛПУ, детские учреждения и др., проводится силами учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью (ОПД), текущая дезинфекция в ЛПУ и детских учреждениях - медицинским персоналом.

6. Меры предосторожности.

6.1.Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним должны проводиться с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

6.2. Избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

6.3.Обработку поверхностей методом протирания можно проводить в присутствии людей.

6.4.При работе с растворами средства методом замачивания емкости должны быть закрыты крышками

6.5.Средство должно храниться в герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания и лекарственных средств, в местах, недоступных детям.

7. Меры первой помощи при случайном отравлении.

7.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут, после чего закапать 30% раствор сульфацила натрия.

7.2. При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

7.3. При случайном попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с измельчёнными таблетками активированного угля (10-20 шт.). Рвоту не вызывать. В случае необходимости обратиться к врачу