| СОГЛАСОВАНО Директор НИИ дезинфектологии Минздрава России академик РАМН М.Г.Шандала «____» 2003г. | УТВЕРЖДАЮ Президент фирмы «Орион КорпорейшнНОЙРО», Финляндия Пекка Раутала Вице-президент фирмы Леена Колунен «_____» 2003г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «Клорилли» (фирма  «Орион Корпорейшн

НОЙРО», Финляндия) для целей дезинфекции и предстерилизационной

очистки

Москва, 2003г.

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «Клорилли» (фирма «Орион Корпорейшн НОЙРО», Финляндия )для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Инструкция разработана  Научно-исследовательским  институтом дезинфектологии  Минздрава России.

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М., Рысина Э.М.,Панкратова Г.П., Закова И.М.

Инструкция  предназначена для организаций , имеющих право заниматься дезинфекционной  деятельностью.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «Клорилли» представляет собой прозрачный  бесцветный раствор с запахом хлора. В состав средства входит хлорамин Т (8,5%) в качестве действующего вещества, а также метасиликат натрия, поверхностно-активные вещества и др. компоненты; содержание активного хлора – 2,0-2,2%; рН средства 11,5-13,5. Средство выпускается в пластмассовых бутылях вместимостью 1л. и канистрах вместимостью 5л. Срок годности средства – 2 года в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов-14 суток.

1.2. Растворы средства проявляют антимикробное действие в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов  (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а также обладают моющими свойствами.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при парентеральном введении – к 4 классу малотоксичных веществ, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях-к 4 классу малоопасных соединений, в виде концентрата обладает выраженным местнораздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы вызывают сухость кожи при многократных воздействиях. Ингаляционная безопасность средства может контролироваться по ПДК в воздухе рабочей зоны для хлора  - 1 мг./м3 Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной  и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), в том числе клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на коммунальных объектах ( гостиницы, общежития, бани, клубы, бассейны, спорткомплексы, парикмахерские), предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, на санитарном транспорте; для генеральных уборок в ЛПУ, а также для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с их дезинфекцией, в ЛПУ.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из стекла, пластмасс и металлов, покрытых эмалью ( без повреждения) путем  добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде ( табл. 1 ).  Таблица 1.Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора, % |  | Количество ингредиентов ( мл. ) для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по препарату | по активному хлору | 1л. |  | 5л. |  | 10л. |  |
|  |  | средство | вода | средство | вода | С сред ство | вода |
| 0,5 | 0,01 | 5 | 995 | 25 | 4975 | 50 | 9950 |
| 2,0 | 0,04 | 20 | 980 | 100 | 4900 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,06 | 30 | 970 | 150 | 4850 | 300 | 9700 |
| 5,0 | 0,1 | 50 | 950 | 250 | 4750 | 500 | 9500 |
| 10,0 | 0,2 | 100 | 900 | 500 | 4500 | 1000 | 9000 |
| 15,0 | 0,3 | 150 | 850 | 750 | 4250 | 1500 | 8500 |

3.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Рабочие растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях ( пол, стены, жесткая мебель и др.), резиновых ковриков, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), предметов ухода за больными; для дезинфекции изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, коррозионно-стойких металлов, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой.

3.2. Дезинфекцию объектов при различных инфекциях проводят растворами средства по режимам, представленным в табл. 2.

3.3.При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 3.

3.4.При проведении дезинфекции поверхностей в помещениях сначала, с помощью ветоши, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, протирают наиболее загрязненные участки, а затем раствором той же концентрации обрабатывают всю поверхность; санитарно-техническое оборудование обрабатывают дважды. Норма расхода рабочего раствора средства – 150 мл./м2 на одну обработку.

3.5.Дезинфекцию на коммунальных объектах, в гостиницах, общежитиях, клубах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях проводят  2 % раствором средства при времени дезинфекционной выдержки 60 минут.

3.6.Дезинфекцию в банях, бассейнах, спорткомплексах, парикмахерских проводят 10 % раствором средства при времени дезинфекционной выдержки 60 минут.

3.7.Дезинфекцию санитарного транспорта после перевозки инфекционного больного проводят по режиму соответствующей инфекции, а регулярную профилактическую обработку проводят 2 % раствором средства при времени дезинфекционной выдержки 60 минут.

3.8. Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят способом погружения в дезинфицирующий раствор. Каналы и полости изделий должны быть заполнены дезинфицирующим раствором. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После дезинфекции изделия медицинского назначения промывают проточной питьевой водой не менее 5 минут.

3.9.Предметы ухода за больными, резиновые коврики дезинфицируют способом погружения в раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

3.10. Рабочие растворы средства применяют для предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, коррозионностойких металлов ( включая стоматологические инструменты ) ручным способом.

3.11. При совмещении дезинфекции с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения в одном процессе применяют 15 % (по препарату) раствор средства в соответствии с этапами обработки, указанными в табл. 4.

3.12. Для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, используют 0,5 % раствор средства в соответствии с этапами обработки, указанными в табл. 4. В этом случае предстерилизационную очистку изделий проводят после их дезинфекции, осуществленной любым средством, разрешенным для этой цели.

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами  средства «Клорилли»

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % |  | Время обеззараживания, мин. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По препарату | По активному хлору | Бактериальные инфекции(кроме туберкулеза) | Вирусные инфекции | Кандидозы | Дерматофитии | Туберкулез |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.) | 2,0 3,0 10,0 15,0 | 0,04 0,06 0,2 0,3 | 60 30 - - | - - 60 - | - - 30 - | - - 60 - | - - - 30 |
| Санитарно – техническое оборудование | 3,0 10,0 15,0 | 0,06 0,2 0,3 | 30 - - | 60 - | - 60 - | - - 60 | - - 30 |
| Резиновые коврики | 15,0 | 0,3 | - | - | - | 60 | - |
| Предметы ухода за больными | 5,0 10,0 15,0 | 0,1 0,2 0,3 | 60 - - | - - 60 | - 60 - | - - 60 | - - 60 |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, стекла, коррозионно-стойких металлов | 15,0 | 0,3 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |

Таблица  3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Клорилли» при проведении генеральных уборок в лечебно – профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 10,0 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 15,0 | 30 | Протирание |
| * Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | --- | --- | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 10,0 | 60 | Протирание |

Примечание *  режим  дезинфекции  при  соответствующей  инфекции.

Таблица 4

Режимы дезинфекции, совмещенные с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «Клорилли»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, оС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 15 | Не менее 18 | 60* |
|  |  |  | 120** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов – с помощью шприца или электроотсоса: - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей | 15 | Не менее 18 | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью щприца или элэктроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью щприца или элэктроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе, обеспечивается  их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе, обеспечивается  их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и дерматофитии) инфекциях.

Таблица  5

Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения  (кроме эндоскопов и инструментв к ним ) раствором  средства «Клорилли»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, оС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 0,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов-с помощью шприца или электроотсоса: - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей | 0,5 | Не менее 18 | 1,0 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

3.13. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, фенолфталеиновой пробы – на наличие остаточных количеств щелочных компонентов.  Методики постановки проб изложены в « Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» ( № 28-6/13 от 08.06.82г.) и в методических указаниях « Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.)

3.14. Контролю подлежит 1 % одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови или моющего средства(положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Не допускать к работе со средством лиц с аллергическими заболеваниями и чувствительных к химическим веществам.

4.2. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3. Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.4. Работы со средством следует проводить в отсутствие пациентов.

4.5. Запрещается принимать пищу, пить и курить на рабочем месте.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

5.2. При попадании средства в глаза промыть их проточной водой в течение 10-15 мин., при раздражении слизистых оболочек закапать 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При появлении раздражения верхних дыхательных путей вывести пострадавшего на свежий воздух или в проветриваемое помещение, прополоскать носоглотку, дать теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Средство «Клорилли» контролируют по следующим показателям

| Внешний вид | Желтоватая жидкость |
| --- | --- |
| Показатель активности водородных ионов, рН | 11,5 – 13,5 |
| Плотность при 20оС, кг/м3 | 1046 – 1055 |
| Массовая доля активного хлора, % | 2,0 – 2,3 |

6.2. Внешний вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.

6.3. Измерение показателя активности водородных ионов, рН проводят по ГОСТ  Р  50550 потенциометрическим методом.

6.4. Измерение плотности проводят по ГОСТ  18995.1 гравиметрическим методом.

6.5. Измерение массовой доли активного хлора проводят методом с йодометрического титрования на основе методики ГОСТ  11086 – 76.

6.5.1. Оборудование, приборы и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка;

Пипетки;Я

Колбы конические, колбы мерные;

Цилиндры мерные;

Калий йодистый, водный раствор с массовой долей 10 % ;

Кислота серная, водный раствор с массовой долей 10 % ;

Натрий серноватистокислый ( тиосульфат натрия ), водный раствор с молярной концентрацией 0.1 моль/дм3. ( 0,1 М ) ;

Крахмал растворимый, водный раствор с массовой долей 0.5 % ;

Вода дистиллированная ;

6.5.2. Выполнение измерения.

Средство массой 1,0 – 1,4 г., взвешенное с точностью 0,001г., переносят в коническую колбу, добавляют  20 см3. дистиллированной воды, 10см3. йодистого калия и 10 см3 серной кислоты. Полученный раствор закрывают пробкой и выдерживают в темном месте 10 минут, а затем титруют раствором тиосульфата натрия до изменения окраски от коричневой до светло-желтой, добавляют 1см3. крахмала и продолжают титрование до полного исчезновения окраски.

6.5.3. Обработка результатов измерения.

Массовую долю активного хлора ( Х ) в процентах вычисляют по формуле:

0,003545  *  V

Х = -----------------------------  *  100,  где

m

0,003545 – масса активного хлора, соответствующая 1см3. раствора натрия     серноватистокислого (тиосульфата натрия) концентрации точно С( Nа2S2O3 * 5H2O )= 0,1 моль/дм3. ( 0,1 М ), г.

V – объем раствора натрия серноватистокислого концентрации точно

С( Nа2 S2 О3  х 5Н2 О )= 0,1моль/дм3. (0,1М), г. израсходованный на титрование.

m – масса  средства, взятая для анализа, г;

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,1 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +/- 6,0 % при доверительной вероятности 0,95.

7.УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Средство «Клорилли» упаковано в пластмассовые бутыли емкостью 1л. или канистры емкостью 5л. с плотно завинчивающимися крышками.

7.2. Хранение и перевозку средства осуществляют при комнатной температуре в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя, отдельно от лекарственных препаратов в сухом, темном и прохладном месте, недоступном детям.

7.3. При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, для глаз – герметичные очки, для кожи рук – перчатки резиновые или из полиэтилена.

7.4. При уборке пролившегося средства следует разбавлять разлитое средство большим количеством воды или адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель, стружка).

7.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7.6. Транспортировка средства возможна любыми видами транспорта в оригинальной упаковке предприятия – производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства