ИНСТРУКЦИЯ №17/2

по применению средства «Лизафин-специаль» (ЗАО «Петроспирт», Россия)

для дезинфекции на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания,

учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях

###### Москва 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «Лизафин-специаль» (ЗАО «Петроспирт», Россия)

для дезинфекции на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания,

учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях

Инструкция разработана ФГУН НИИ дезинфектологии  (НИИД) Роспотребнадзора,

ЗАО «Петроспирт»

Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Федорова Л.С., Панкратова Г.П.,

Белова А.С. (НИИД), Волкова С.В. (ЗАО «Петроспирт»)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Лизафин-специаль» представляет собой прозрачную жидкость синего цвета с характерным  запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ 30% алкилдиметилбензиламмония хлорида (ЧАС), 0,5% глутарового альдегида (ГА) и 5% глиоксаля, а также функциональные добавки (синтанол, краситель и др.); рН средства составляет 3,5-6,5.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, срок хранения рабочих растворов   14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

Средство выпускается в полиэтиленовых бутылках вместимостью 1 л и канистрах 5 л.

1.2. Средство «Лизафин-специаль» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, а также моющими свойствами.

Средство не вызывает коррозии металлов; хорошо смешивается с водой; не совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами

- Средство "Лизафин-специаль» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умерено опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных при нанесении на кожу, по классификации К.К.Сидорова относится к 4 классу мало токсичных веществ при парентеральном введении, при ингаляционном воздействии в виде паров мало опасно по классификации химических веществ по степени летучести, оказывает выраженное местно-раздражающее действие в виде концентрата при однократном воздействии на кожу и глаза, обладает слабым сенсибилизирующим эффектом.

Рабочие растворы средства (до 1% по препарату) при однократном и многократных воздействиях не вызывают раздражения кожи и не оказывают сенсибилизирующего действия, остальные растворы (до 5% по препарату) вызывают сухость кожи при многократных воздействиях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для алкилдиметилбензиламмония хлорида - 1 мг/м3, глутарового альдегида - 5 мг/м3, для глиоксаля – 2 мг/м3.

1.4. Средство "Лизафин-специаль» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря с целью профилактики бактериальных инфекций на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы, промышленные рынки, общественные туалеты), предприятиях общественного питания, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, проведения генеральных уборок (детские учреждения и др.), а также для борьбы с плесенью в нежилых помещениях – склады (кроме продуктовых), подвалы и др.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с питьевой водой в соответствии с расчетами, приведенными

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по препарату | Количества компонентов (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л |  | 10 л |  |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,1 | 1,0 | 999 | 10 | 9990 |
| 1,0 | 10,0 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 20,0 | 980 | 200 | 9800 |
| 5,0 | 50,0 | 950 | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛИЗАФИН-СПЕЦИАЛЬ»

3.1. Растворы средства «Лизафин-специаль» используют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), уборочного инвентаря; проведения генеральных уборок; для обработки поверхностей  в целях борьбы с плесенью.

Режимы дезинфекции различных объектов приведены в табл. 2.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода рабочего раствора средства при однократной обработке поверхностей составляет 100 мл/м2. По окончании дезинфекции помещение проветривают в течение 15 мин.

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) двукратно обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, по окончании дезинфекции - промывают водой.  Норма расхода рабочего раствора средства при двукратной обработке составляет 300 мл/м2.

3.4. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой.

3.5. При проведении профилактической дезинфекции и генеральных уборок на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах (общежития, гостиницы и пр.), учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях средство используют в режимах, рекомендованных для дезинфекции при бактериальных инфекциях.

3.6. Для борьбы с плесневыми грибами используют 5% (по препарату) раствор средства. Поверхности сначала тщательно очищают с помощью щетки или ветоши раствором средства, затем двукратно с интервалом 15 мин обрабатывают раствором той же концентрации. Время дезинфекционной выдержки составляет 120 мин.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«Лизафин-специаль» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,1 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Уборочный инвентарь | 1,0 2,0 | 240 120 | Замачивание (погружение) |

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и аллергическими заболеваниями.

- Избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

- Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Емкости со средством, предназначенные для обработки уборочного инвентаря способом замачивания (погружения) должны быть закрыты крышками.

4.5. Работы с растворами средства в концентрациях до 1% включительно можно проводить в присутствии людей.

4.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

4.7. Не допускать попадания неразбавленного средства  в канализацию!

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечения и эритемы на коже.

- При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

- При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии - закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обязательно обратиться к окулисту.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Хранение и перевозку средства осуществляют в невскрытых оригинальных упаковках производителя при температуре от плюс 50С до плюс 300С.

6.2. Средство  можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

6.3. При случайном разливе средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки, для защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А.

Пролившееся средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки), собрать и направить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды.

Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде.

6.4. Средство разливают в полимерные бутылки и канистры вместимостью от 1 дм3 и 5 дм3 или другую полимерную тару по действующей нормативно-технической документации.

6.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ЛИЗАФИН-СПЕЦИАЛЬ»

По физико - химическим показателям дезинфицирующее средство «Лизафин-специаль» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица  3

Показатели и нормы средства «Лизафин-специаль»

| № | Наименование показателя | Норма | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная жидкость без механических примесей синего цвета с характерным запахом | По ГОСТ 14618.0 |
| 2 | Плотность при 20 С, г/см3 | 1,000 –1,020 | По ГОСТ 18995.1 |
| 3 | Показатель преломления n20d | 1,4060 - 1,4150 | По ГОСТ 18995.2 |
| 4 | Показатель концентрации водородных ионов, рН | 3,5 - 6,5 | По «Государственной фармакопее СССР» 11изд., вып.1, стр. 113 |
| 5 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 27,0 – 33,0 | По 7.3 |
| 6 | Массовая доля глутарового альдегида, % | 0,4 - 0,6 | По 7.1 |
| 7 | Массовая доля глиоксаля, % | 4,5 - 5,5 | По 7.2 |

7.1. Определение массовой доли глутарового альдегида.

массовую долю глутарового альдегида определяют методом газовой хроматографии в режиме программирования температуры, используя ДИП, с применением внутреннего эталона.

7.1.1. Оборудование и реактивы

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая из нержавеющей стали длиной 2 м, внутренним диаметром 3 мм;

Сорбент: полисорб-1, размер частиц 0,16-0,20 мм.

Газ-носитель - азот по ГОСТ 9293, особой чистоты или 1-го сорта повышенной чистоты, гелий по ТУ 51-940, очищенный марки А или Б.

воздух сжатый  баллонный  или из компрессора.

Водород технический по ГОСТ 3022.

Глутаровый альдегид (водный раствор) с точно  установленным содержанием основного вещества.

Вещество – эталон: бутанол-2 для  хроматографии по ТУ 6-09-664.

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427 с диапазоном шкалы 0 -250 мм и ценой деления 1 мм.

Лупа измерительная по ГОСТ 25706 или микроскоп измерительный.

Интегратор.

Колба Кн-1-50-14/23 по ГОСТ 25336.

Пипетка по ГОСТ 29169 или ГОСТ 29227, вместимостью 1 см3.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770, вместимостью 10 см3.

Микрошприц типа МШ, вместимостью 1 и 10 мм3  по ТУ 2.833.106.

7.1.2.Подготовка к анализу

7.1.2.1. Подготовка колонки

Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, продувают газом-носителем со скоростью (305) см3/мин при программировании температуры от 50 до 190 С, затем при (1903) С до тех пор, пока не установится стабильная нулевая линия при максимальной  чувствительности прибора.

Вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией к прибору.

7.1.2.2. Определение массовой доли глутарового альдегида в водном растворе, используемом для  приготовления градуировочных смесей.

Определение массовой доли глутарового альдегида проводят по методике, изложенной в п.7.2, со следующими изменениями. При проведении анализа в стаканчик с притертой пробкой берут навеску водного раствора глутарового альдегида массой около 1 грамма при  использовании 25% раствора или 0,5 грамма при использовании 50%  раствора и далее проводят анализ по п. 7.2.3

Массовую долю глутарового альдегида Х, %, вычисляют по формуле

V*0,02503*100

Х=

m

где: 0,02503 - масса глутарового альдегида, соответствующее 1 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации точно С  (NaOH) =  0,5 моль/дм3, г;

V - объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно С  (NaOH)  = 0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование глутарового альдегида в его водном растворе, см3;

m  - масса анализируемого водного раствора глутарового альдегида, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2 масс. %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов анализа  5 % при доверительной вероятности Р=0,95.

7.1.3 Градуировка хроматографа

Прибор градуируют по пяти искусственным смесям, состав которых приведен в таблице 4.

Таблица 4

| # Наименование компонента | Масса компонента в искусственной смеси, г |
| --- | --- |
| Глутаровый альдегид, в пересчете на 100% вещество | 0,05  0,01 |
| Бутанол-2 | 0,4 |
| Вода | до 10,4 |

смеси тщательно перемешивают.

Результаты взвешивания компонентов каждой смеси в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

Каждую искусственную смесь хроматографируют не менее трех раз при условиях проведения анализа по 7.1.4.

Градуировочный коэффициент (К) рассчитывают по формуле:

m i     S эт

K  =  				,

m эт    S i

где: m i - масса глутарового альдегида в искусственной смеси, г;

m эт - масса вещества – эталона - бутанола-2 , г;

S i  и  S эт - площадь пика глутарового альдегида и вещества – эталона в конкретном определении, мм 2.

Результаты округляют до второго десятичного знака.

За градуировочный коэффициент глутарового альдегида (Кi ) принимают среднее арифметическое значение результатов всех определений, абсолютные расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,04. Допускаемая относительная суммарная погрешность определения градуировочных коэффициентов 2 % при доверительной вероятности Р=0,95.

Градуировку хроматографа следует проводить не реже чем через 400 анализов.

7.1.4 Проведение анализа

Во взвешенную колбу дозируют 10 см3 анализируемого средства, закрывают пробкой и взвешивают. Затем дозируют 0,5 см3 бутанола-2, закрывают пробкой и снова взвешивают.

Результаты взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

Содержимое колбы тщательно перемешивают и хроматографируют.

Условия проведения анализа

Расход газа-носителя			(305) см3/мин

Расход водорода				(303) см3/мин

Расход воздуха			        (30020) см3/мин

Температура испарителя			      (25010) С

Скорость диаграммной ленты		      240 мм/час;

Объем вводимой пробы				     1 мм3

Начальная температура термостата колонки  (1403) С;

Конечная температура термостата колонки    (1803) С;

Скорость  увеличения  температуры  термостата  колонки	(4 1) С/мин.;

Время с момента вводы пробы до включения программы

увеличения температуры термостата колонки 3 - 4 мин.

Типовая хроматограмма анализа средства приведена на рисунке 1.

7.1.5 Обработка результатов

Площадь пика измеряют интегратором или вычисляют общепринятым методом.

Массовую долю глутарового альдегида Х, %, вычисляют по формуле:

К i     S i    m эт     100

Х  =  					,

S эт      m

где: К i -  градуировочный коэффициент глутарового альдегида;

S i  и S эт – площадь пика глутарового альдегида и вещества – эталона в анализируемой пробу, мм2;

m и m эт – масса пробы анализируемого средства и масса вещества – эталона, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемые  расхождения, указанные  в  таблице  5.

Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа  при  доверительной  вероятности  Р=0,95  указана  в  таблице 5.

Таблица 5

| Название компонента | Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов анализа, % | Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух параллельных определений, масс.% |
| --- | --- | --- |
| Глутаровый альдегид | 6 | 0,03 |

7.2 Определение массовой доли глиоксаля.

Метод основан на том, что при реакции между гидроксиламмонийхлоридом и альдегидами образуется соляная  кислота, которая оттитровывается раствором гидроокиси  натрия. Массовую долю глиоксаля рассчитывают по разности  между  суммарным содержанием  альдегидов и  содержанием  глутарового  альдегида, определяемого газохроматографическим  методом  по  7.1.

7.2.1 Оборудование и реактивы.

Стаканчик для взвешивания СВ-19/9  по  ГОСТ  25336.

Стакан  В-1-150  по  ГОСТ  25336.

Термометр 0-100 С, цена деления  0,5  С  по  ГОСТ  28498.

Магнитная  мешалка  с  подогревом.

Колба  мерная 2-2-100  по  ГОСТ  1770.

Бюретка  5-2-25  по  ГОСТ  29251.

Пипетка  2-2-25  по  ГОСТ  29169.

Иономер  универсальный  в  комплекте  с  электродами,  предел  измерений  1  до  19  рН.

Кислота  соляная  по  ГОСТ  3118,  раствор  концентрации  C (HCl) =  0,5 моль/дм3 (0,5н),  готовят  по  ГОСТ  25794.1.

Натрия  гидроокись  по  ГОСТ  4328,  раствор  концентрации   С  (NaOH)  =  0,5 моль/дм3 (0,5н),   готовят  по  ГОСТ  25794.1.

Гидроксиламина гидрохлорид  по  ГОСТ  5456-79,  раствор  концентрации

C (NH2OH  HCl) = 1 моль/дм3 (1н), готовят  следующим  образом:  69,49 г гидроксиламина  гидрохлорида  растворяют  в  воде  и доводят  объем  раствора  до  1000 см3.

Вода  дистиллированная  по  ГОСТ  6709.

7.2.2  Подготовка  к  анализу.

Перед  проведением  анализа  доводят  значение  рН  1 н  раствора  гидроксиламина  гидрохлорида  до  рН=3,4  путем  добавления  к  нему  0,5н  раствора  NaOH.

7.2.3  Проведение  анализа.

В  стаканчике  с  притертой  пробкой  берут  навеску  средства  массой  около  3 г.  Навеску  записывают  в  граммах  до  четвертого  десятичного  знака.  Взвешенное  количество  средства  количественно  переводят  в  стакан  для  титрования,  ополаскивая  стаканчик  для  взвешивания  100  см3  дистиллированной  воды.  С  помощью  0,5  н  раствора  НСl  устанавливают  значение  рН = 3,4.

В этот раствор  добавляют  25 мл  1 н раствора гидроксиламина  гидрохлорида,  нагревают  до  60  С,  сразу  же  охлаждают  в  воде  до  20  С  и  титруют  0,5  н  раствором  NaOH  до  рН = 3,4.

7.2.4  Обработка  результатов.

Массовую  долю  глиоксаля  Х,  %,  вычисляют  по  формуле:

(V1 – V2)   0,01451   100

Х =                                                                    ,

m

где: 0,01451 - масса  глиоксаля,  соответствующее  1  см3  раствора  гидроокиси  натрия  кон-

центрации  точно С  (NaOH)  =  0,5 моль/дм3,  г;

V1 -         объем  раствора  гидроокиси  натрия  концентрации точно С  (NaOH)  =  0,5

моль/дм3,  израсходованный  на  титрование  глутарового  альдегида  и  глиок-

саля   в   анализируемом  средстве,  см3;

V2 -          объем  раствора  гидроокиси  натрия  концентрации точно С  (NaOH)  =  0,5

моль/дм3, израсходованный  на  титрование глутарового  альдегида  в  анализи -

руемом  средстве,  см3;

m  -         масса   пробы  анализируемого  средства, г.

Объем  раствора  гидроокиси  натрия  концентрации точно С (NaOH)  =  0,5  моль/дм3, израсходованный  на  титрование глутарового  альдегида в анализируемом средстве,  см3,  вычисляют  по  формуле

m    Х глут   0,01

V2 =                                                                  ,

0,02503

где: 0,02503 - масса  глутарового  альдегида,  соответствующее  1  см3  раствора  гидроокиси

натрия  концентрации  точно С  (NaOH)  =  0,5 моль/дм3,  г;

Х глут  -   массовая  доля  глутарового  альдегида, %,  определенная  по  п.7.1.

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,  абсолютное  расхождение  между  которыми  не  превышает  допускаемое  расхождение,  равное  0,1 масс. %.

Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа   15  % при  доверительной  вероятности  Р=0,95.

7.3 Определение массовой доли  алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

Для  количественного  определения алкилдиметилбензиламмонийхлорида применяется  двухфазное  титрование. четвертичное  аммониевое  соединение  титруют  с  помощью  анионного  стандартного  раствора  (натрия  лаурилсульфата)  при  добавлении  смешанного индикатора  из  катионного  красящего  вещества  (эозин БА или  эозин Н)  и  анионного  красящего  вещества  (метиленовый  голубой).  Титрование  проводится  в  двухфазной  системе  (вода  и  хлороформ).

7.3.1  Оборудование  и  реактивы.

Цилиндры  3 - 2 - 25  по  ГОСТ  1770-74.

Колбы  мерные  2 - 2 - 250  и  2 - 2 - 1000  по  ГОСТ 1770-74.

Бюретка  5 - 2 - 25  по  ГОСТ 29251-91.

Пипетки  2 - 2 - 20  по  ГОСТ 29169-91  и  2 - 2 - 10  по ГОСТ 29227-91.

Стаканчик  для  взвешивания  СВ-24/10  по  ГОСТ 25336-82.

Колбы  конические  КН-1-250-24/29 ТХС  по  ГОСТ 25336-82.

Воронка  В-56-80 ХС  по  ГОСТ 25336-82.

Натрий  лаурилсульфат  ТУ ЕРЗ 8П-67-67.

Метиленовый  голубой (индикатор).

Эозин БА  по ТУ  6-09-07-1600-87 или  эозин  Н по ТУ 6-09-183-75.

Хлороформ  по  ГОСТ 20015-88.

Вода  дистиллированная  по  ГОСТ  6709-72.

Спирт  этиловый  синтетический  ректификованный  по  ТУ 9182-010-23059311-93.

Кислота  серная  по  ГОСТ 14262-78,  2,5 М  раствор.

Кислота  уксусная (х.ч. ледяная)  по  ГОСТ 61.

7.3.2  Подготовка  к  анализу.

7.3.2.1  Приготовление  0,005 М  раствора  натрий  лаурилсульфата.

1,442 г  высушенного  натрий  лаурилсульфата  (3 часа  при  50 С)  взвешивают  с  точностью  до  5  знака  и  растворяют  в  100 см3  дистиллированной  воды.  Раствор  переводят  в  литровую  мерную  колбу  и  дополняют  дистиллированной  водой  до  калибровочной  метки.

7.3.2.2  Приготовление  раствора  смешанного индикатора.

Раствор А: 1,40 г эозина  БА  или  эозина  Н  растворяют  в  10 см3 воды  в мерной  колбе  вместимостью  500 см3 ,  приливают  5 см3  уксусной  кислоты,  доводят  объем  раствора  этиловым  спиртом  до  метки  и  перемешивают.

Раствор  Б:  0,08 г индикатора  метиленового  голубого  растворяют  в  170 см3 воды  в  стакане  вместимостью  400 см3 ,  прибавляют  30 см3 концентрированной  серной  кислоты  и  перемешивают.

Растворы  А и Б  хранят  в  отдельных  склянках..

Для  приготовления  раствора  смешанного  индикатора  к  одной  части  раствора  Б  прибавляют  четыре  равные  части  раствора  А  и  перемешивают.

Раствор  смешанного  индикатора  готовят  непосредственно  перед  проведением  анализа  в  необходимом  количестве.

7.3.3  Проведение  анализа.

В  стаканчике  с  притертой  пробкой  берут  навеску  средства  массой  около  1,2 г.  Массу  анализируемой  пробы  записывают  с  точностью  до  четвертого  десятичного  знака.  Навеску  количественно  с  помощью  дистиллированной  воды   переносят  в  мерную  колбу вместимостью  250 см3  и  доводят  объем  дистиллированной  водой  до  калибровочной  метки.

в  коническую  колбу  с  притертой  пробкой  вносят  20 см3  этого  раствора,  4 см3  дистиллированной  воды,  20 см3  хлороформа, 5 см3 0,1 н серной  кислоты и  1 см3 свежеприготовленного  раствора  смешанного  индикатора  и  проводят  титрование  0,005 М  раствором  натрия  лаурилсульфата.  После  прибавления  каждой  порции  раствора  натрия  лаурилсульфата  колбу  закрывают  притертой  пробкой  и  сильно  встряхивают.  титрование  проводят  до  окрашивания  хлороформного  слоя  в  зелено-голубой  цвет.

7.3.4. Обработка  результатов.

# Массовую  долю  алкилдиметилбензиламмоний хлорида  вычисляют  по  формуле:

0,001805  V   Р  100

Х =

m

где: -  0,001805 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида ,  соответствующая  1 см3  раствора      натрия  лаурилсульфата  концентрации  точно С (С12Н25SO4Na) =  0,005  моль/дм3,  мг;

V - объем  раствора  натрия  лаурилсульфата  концентрации точно

С (С12Н25SO4Na)    = 0,005 моль/дм3,  израсходованный  на  титрование,  см3;

Р - кратность  разведения  анализируемой  пробы,  равная  12,5;

m - масса  анализируемой  пробы, г;

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,  абсолютное  расхождение  между  которыми  не  превышает  допусскаемое  расхождение,  равное  0,2 масс. %. Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа   5% при  доверительной  вероятности  Р=0,95.